РОССИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

| Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону | Муниципальный контракт № 016/20 от 07.07.2020 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

г. Ростов-на-Дону

2021 год

Приложение 2

к решению городской Думы

от 24.04.2007 № 251

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Список изменяющих документов

(в ред. решений Ростовской-на-Дону городской Думы

от 19.04.2016 № 123, от 03.04.2018 № 492, от 14.08.2018 № 544,

в редакции планируемых изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 101/131 |
| 2 | Сведения о границе населенного пункта, предусмотренные п. 5.1 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | - |
| Карты |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящего в состав городского округа «Город Ростов-на-Дону» | 101/132 |
| 2 | Карта функциональных зон города Ростова-на-Дону | 101/133 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (образование, здравоохранение) | 101/134 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (физическая культура и массовый спорт, иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа) | 101/135 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (автомобильные дороги местного значения) | 101/136 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (водоотведение) | 101/137 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (газоснабжение) | 101/138 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (теплоснабжение) | 101/139 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (электроснабжение и связь) | 101/140 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ростова-на-Дону (утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов) | 101/141 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	5

2.1.	Основные направления градостроительного развития территории города Ростова-на-Дону	5

2.2.	Развитие планировочной структуры. Параметры функциональных зон	6

2.3.	Установление (изменение) границы населенного пункта «Город Ростов-на-Дону»	13

2.4.	Развитие и размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	18

2.4.1.	Развитие объектов транспортной инфраструктуры	18

2.4.2.	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	22

2.4.3.	Развитие экономической базы	29

2.5.	Развитие зон жилищного строительства	30

2.6.	Развитие и размещение объектов обслуживания населения	32

2.7.	Охрана объектов культурного наследия	36

2.8.	Развитие системы озеленения. Формирование природно-экологического каркаса территории. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	37

3.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	44

4.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	47

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Изменения в Генеральный план города коснулись всей территории муниципального образования в границах, установленных Областным законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 238-ЗС «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Ростов-на-Дону».

- Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону» наделено статусом городского округа в соответствии с Областным законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 238-ЗС (в ред. Областного закона РО от 23.05.2017 № 1103-ЗС) «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Ростов-на-Дону».

- Официальное наименование городского округа - Город Ростов-на-Дону.

- Количество населенных пунктов в границах городского округа - 1 (город Ростов-на-Дону). В соответствии с приложением «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону от 25 июля 2005 года № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» в состав городского округа «Город Ростов-на-Дону» входит 8 административных районов: Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и Советский.

- Внесение изменений в Генеральный план города предусматривает следующие проектные периоды:

- расчетный срок - 2035 г.;

- первая очередь - 2025 г.

- Площадь городского округа - 35583,2 га. <1>.

--------------------------------

<1> Сведения о площади территории городского округа приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3.

- Численность населения на 01.01.2014 - 1109,8 тысячи человек; на 2025 год - 1232,5 тысячи человек; на 2035 год - 1360,0 тысячи человек.

- При внесении изменений в Генеральный план города учитывались концептуальные основы Генерального плана города Ростова-на-Дону на 2007-2025 годы, утвержденного решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.04.2007 № 251, и планировочные предложения по развитию «Большого Ростова», в соответствии со схемой территориального планирования центральной части Ростовской агломерации (Большой Ростов), разработанной ГАУ РО «Институт Градостроительства» в 2008 году.

- Основной задачей внесения изменений в Генеральный план города Ростова-на-Дону является актуализация действующего документа территориального планирования с учетом:

- ряда изменений в законодательстве и разработки новых стратегических документов федерального, регионального и местного уровней;

- изменений в текущем градостроительном развитии города:

- выноса крупных производственно-коммунальных площадок за границы города;

- активного жилищного строительства;

- размещения крупных объектов делового, общественного, рекреационного и производственного назначения;

- необходимости функционального перепрофилирования ряда территорий;

- изменения в развитии транспортного каркаса и инженерных систем;

- уточнения границ населенного пункта, входящего в границы городского округа, и другое.

- Внесение изменений в Генеральный план должно обеспечить территориальную реализацию основной цели социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года: создание условий для устойчивого развития города, формирование благоприятной и отвечающей современным стандартам качества городской среды, территориальное обеспечение развития всех сфер экономики города Ростова-на-Дону.

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Основные направления градостроительного развития территории города Ростова-на-Дону

Основные направления градостроительного развития определяются следующим перспективным функциональным профилем города Ростова-на-Дону, столицы Ростовской области и Южного федерального округа Российской Федерации:

- Ростов-на-Дону - важнейший межрегиональный и международный многофункциональный центр Юга России;

- Ростов-на-Дону - центр инновационного развития, современный научно- производственный, образовательный и культурный центр;

- Ростов-на-Дону - ядро территориально-пространственного образования «Ростовская агломерация», включающего в себя несколько муниципальных образований или их частей, связанных единой системой, объединенных интенсивными хозяйственно- экономическими, трудовыми и культурно-бытовыми связями, а также зона опережающего развития Ростовской области;

- Ростов-на-Дону - многопрофильный центр торговли и обслуживания, важный центр российского и международного туризма;

- Ростов-на-Дону - крупнейший транспортно-логистический комплекс федерального и международного значения.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные направления градостроительного развития территории города Ростова-на-Дону:

- Освоение территорий комплексной жилой застройки:

- жилой район «Суворовский»;

- жилой район «Левенцовский»;

- жилой район «Платовский» («Декоративные культуры»).

- Модернизация сложившихся жилых районов, повышение эффективности использования внутренних территориальных резервов, обновление и благоустройство сложившейся жилой среды (во всех планировочных районах города).

- Преобразование сложившейся градостроительной среды центра города путем формирования градоформирующих комплексов (комплексная реконструкция вместо «точечной» застройки).

- Доработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия исторической части города (в первую очередь - объединенных зон охраны объектов культурного наследия, которые позволят утвердить градостроительные регламенты в единой зоне регулирования застройки).

- Создание градостроительных ансамблей в качестве современных элементов планировочной структуры в интеграции с исторически сложившейся застройкой центральной части города: Темерницкий въезд; Буденновский, Ворошиловский, Богатяновский, Театральный и Нахичеванский спуски, сквер Седова («Парамоновские склады»), а также перепрофилирование промышленной зоны первого грузового порта, в том числе территорий заводов «Красный Дон», «Красный флот», в общественно-деловую и общественно-жилую зону, с доминантными объектами, формирующими речной фасад города.

- Пространственная организация территориально-пространственного образования - «Ростовская агломерация» и его центральной части - «Большой Ростов», в том числе формирование нового многофункционального рекреационно-спортивного и обслуживающе-делового центра в левобережной части города:

- реконструкция территории Гребного канала и формирование на его базе спортивного кластера, строительство комплексов выставочного, торгового, административного назначения и других обслуживающих и деловых объектов, включая жилую застройку;

- строительство морского универсального порта;

- устройство набережной вдоль левого берега реки Дон, формирование туристско-рекреационного кластера на базе городских лесов и особо охраняемых территорий.

- Реновация промышленных территорий и территорий специального назначения (функциональное перепрофилирование производственных территорий под объекты жилищного строительства, обслуживания, рекреации, создание экологически безопасных мест приложения труда): территория гражданского аэропорта Ростова-на-Дону, испытательного аэродрома завода «Роствертол», территория первого грузового порта и прилегающих к нему производственных предприятий, завода «Пролетарский молот», мясокомбината, территория военных городков, переданных в муниципальную собственность, Кумженские пруды и другие территории.

- Приоритетное развитие транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону в интеграции с перспективным развитием транспортного каркаса, прилегающих к городскому округу территорий, формирующих единое территориально-пространственное образование - «Ростовскую агломерацию». Развитие систем общественного транспорта (в том числе Метрополитена и легкого рельсового транспорта), инженерных систем, инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения, устройство современной системы парковочных пространств, организация системы перехватывающих автостоянок в районах транспортно-пересадочных узлов, формирование многофункциональных градостроительных объектов в узлах транспортного каркаса.

- Развитие системы озеленения. Развитие природно-экологического каркаса города как части единого зеленого фонда совокупности муниципальных образований («Большой Ростов»), формирующих центральную часть единого территориально-пространственного образования «Ростовская агломерация». Формирование линейных парковых зон вдоль русел рек Темерник, Кизитеринка, ручья Безымянный с полным инженерным оборудованием и благоустройством прибрежных территорий; устройство пешеходной и велосипедной инфраструктур. Продолжение формирования правобережной набережной в восточном направлении до Театрального спуска (первый этап) и до Кизитериновского диаметра на последующих этапах.

- Проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и оптимизации условий проживания (раздел 2.8 Положения о территориальном планировании).

  - Развитие планировочной структуры. Параметры функциональных зон

В Генеральном плане города предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории:

- Формирование пространственной концепции развития города Ростова-на-Дону на основе индивидуальных особенностей города, его исторической и природной специфики, ландшафтной структуры территории. Сохранение исторической планировочной структуры, озеленения и исторической застройки города Ростова-на-Дону, научная реставрация объектов культурного и природного наследия, их целесообразное использование.

- Реконструкция и модернизация всех функциональных зон города в широком смысле - комплексное благоустройство центра города, существующих жилых районов, общественных центров; комплексное освоение районов нового жилищного строительства; реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду; благоустройство парковых и лесопарковых зон, новое зеленое строительство.

- Пространственное формирование города Ростова-на-Дону в качестве центра территориально-пространственного образования «Ростовская агломерация», включающего в себя несколько муниципальных образований или их частей, связанных единой системой объединенных интенсивными хозяйственно-экономическими, трудовыми и культурно-бытовыми связями. «Большой Ростов» - первый уровень «Ростовской агломерации», включающий агломерационное ядро - город Ростов-на-Дону, и расположенные в 10-12 километровой зоне муниципальные образования или их части (города-спутники и поселения: Батайск, Аксай, Чалтырь и пригородные поселения). Успешное развитие агломерационных территорий требует взаимоувязанного управленческого, социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития всех составляющих элементов агломерации.

- «Агломерационный подход» определяет формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей возможность развития города и агломерации в целом по основным планировочным осям (природным и транспортным), возможность активного развития основных функциональных зон. В узлах транспортного каркаса предусмотрено формирование крупных градостроительных комплексов, многофункциональных обслуживающих и деловых зон, новых экологически безопасных мест приложения труда.

- Формирование города в качестве важнейшего многофункционального современного транспортно-коммуникационного узла юга России. Реализация транзитного потенциала Ростова-на-Дону, развитие системы международных, межрегиональных и региональных транспортных коридоров с соответствующей инфраструктурой:

- формирование скоростного железнодорожного сообщения (ВСМ) в рамках развития международного транспортного коридора «Север - Юг» по направлению Центр - Юг (Москва - Адлер);

- организация скоростного железнодорожного сообщения по направлению Ростов- на-Дону - Минеральные Воды - Кисловодск;

- строительство и реконструкция участков: а/д М-4 «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск); а/д М-23 (Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной); а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) и др.;

- сооружение полноценных автодорожных обходов города Ростова-на-Дону: завершение строительства северного обхода, строительство глубокого восточного обхода и западного обхода;

- формирование терминально-складской базы для обеспечения внешнеторговых связей Российской Федерации, создание в Ростовском транспортном узле терминально-складских комплексов, обустройство мультимодальных центров;

- развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» на левом берегу р. Дон.

- Ограниченность территориальных ресурсов города определяет необходимость эффективного использования внутренних территориальных ресурсов с функциональным перепрофилированием ряда производственных зон, территорий специального назначения.

- Создание важной зоны трансформации территории вдоль реки Темерник, выделенной для формирования многофункциональной застройки с высокой степенью озеленения, путем разработки документации по планировке территории для более рационального использования территорий вдоль поймы реки.

- Перераспределение территориальных ресурсов и определение зоны поэтапной трансформации садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в жилую застройку на данных территориях.

- Сочетание градостроительных мероприятий по реконструкции и комплексному освоению свободных территорий:

- Центральный планировочный район. Увеличение доли объектов делового и обслуживающего назначения. Наибольший объем реконструктивных мероприятий, связанных с изменением функционального использования территорий. Снос малоценного аварийного и ветхого фонда и использованием высвободившихся территорий под жилищное строительство и объекты обслуживания. Сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия, фоновой исторической застройки, исторического озеленения.

- Дальнейшее формирование следующих планировочных направлений:

- Западное направление. Продолжение формирования нового Левенцовского жилого района; развитие общегородского общественного центра в западном направлении; развитие Северо-Западной производственной зоны; производственная зона вдоль Таганрогского шоссе; новое индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство (Кумженка, ул. 1-я Круговая и др.); благоустройство сложившихся жилых зон, развитие объектов обслуживания, формирование парковых и рекреационных зон.

- Северное направление. Завершение комплексного формирования Северного жилого района. Многоэтажное жилищное строительство - новые жилые районы «Суворовский» и «Платовский»; реконструкция части территории ОАО «Роствертол» под комплексное градостроительное освоение; развитие общественных центров и системы озеленения.

- Восточное направление. Формирование на территории старого гражданского аэропорта нового крупного многофункционального района города, много- и среднеэтажная жилая застройка, общественно-деловые зоны, развитие инфраструктуры; реконструкция и благоустройство ряда территорий индивидуальной застройки, развитие рекреационных и парковых зон, объектов обслуживания.

- Левобережная часть города. Формирование нового общегородского рекреационно-спортивного и обслуживающе-делового центра Ростова-на-Дону (реконструкция территории Гребного канала и формирование на его базе спортивного кластера, строительство комплексов выставочного, торгового, административного назначения и других обслуживающих и деловых объектов, включая жилую застройку; строительство морского универсального порта; устройство набережной вдоль левого берега р. Дон); строительство морского универсального порта.

- Развитие транспортного каркаса города, общественного транспорта, инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения:

- формирование системы скоростных магистральных улиц кольцевого и радиального направлений для связи планировочных районов города между собой, с центром города, местами приложения труда, рекреационными зонами;

- развитие транспортных дублеров основных магистралей;

- сохранение и развитие существующих основных видов общественного транспорта (автобуса, троллейбуса и трамвая);

- развитие системы скоростного пассажирского транспорта на базе метрополитена и легкого рельсового транспорта;

- вывод из центральной части города транзитного автодвижения в результате совершенствования системы транспортных магистралей;

- строительство необходимых транспортных сооружений - развязок, путепроводов, мостов и пр.;

- создание современной системы хранения автотранспорта;

- развитие городского и пригородного пассажирского водного транспорта;

- строительство велодорожек, устройство пешеходных зон во всех административных районах города.

- Центр города. Центральная часть Ростова-на-Дону сложилась как выразительный архитектурно-планировочный ансамбль, сочетающий исторические элементы (историческую планировочную структуру, имеющую четкий геометрический характер, исторические здания и сооружения) и современные градостроительные комплексы и ансамбли. Для центральной зоны города актуальным является комплексное сохранение исторической среды, архитектурно-градостроительное завершение отдельных фрагментов центра:

- продолжение благоустройства зоны набережной р. Дон и продление ее в восточном направлении;

- комплексное благоустройство кварталов центра, реставрация и выборочная поквартальная реконструкция исторической зоны;

- развитие общественных функций в северном, южном и западном направлениях по основным историческим транспортным магистралям;

- комплексное формирование градоформирующих узлов (Богатяновский спуск, Театральный спуск, Темерницкий въезд и др.);

- функциональное перепрофилирование производственных объектов для развития жилой и общественной застройки;

- сохранение исторического озеленения;

- размещение перехватывающих парковок, в том числе с использованием подземного пространства, размещение многоуровневых стоянок, устройство парковок и гаражей в комплексе со зданиями;

- развитие пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парковок.

- Развитие системы центров. Продолжение развития системы общественных центров различного ранга во всех административных районах: в составе жилых районов, на территориях реконструируемых промышленных зон; организация въездных центров обслуживания в местах пересечения внешних кольцевых транспортных магистралей и радиальных транспортных направлений со строительством новых крупных обслуживающих комплексов. Одним из важнейших элементов планировочной структуры города являются конфессиональные объекты, являющиеся духовными и культурными центрами, активно строящиеся и возрождающиеся в Ростове-на-Дону в последние десятилетия.

- Дальнейшее формирование природного комплекса города Ростова-на-Дону как важнейшей части природно-экологического каркаса территорий нижнего течения Дона. Развитие природно-экологического каркаса города Ростова-на-Дону, состоящего из следующих основных элементов:

- озелененных территорий общего пользования на всей территории города (парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки);

- озеленения ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов) и озелененных территорий специального назначения (кладбища, питомники, озеленение санитарно-защитных зон и др.);

- особо охраняемых природных территорий;

- территорий пойменных ландшафтов;

- элементов исторического озеленения;

- городских лесных и лесопарковых массивов, зон отдыха;

- озеленения спортивных зон и объектов;

- ландшафтов открытых пространств (сады, прочие агроландшафты).

Параметры функциональных зон приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Этажность | Плотность застройки*, м2/га | Коэффициент застройки |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 9 этажей и более | 10500 и более | 0,4 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 5 - 8 этажей | 6000 - 10500 | 0,6 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1 - 4 этажа | 3000 - 6000 | 0,3 - 0,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 - 3 этажа | до 3000 | 0,2 |
| Примечание: «*» - уточняется в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ростова-на-Дону или нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |
| ИНЫЕ ЗОНЫ (зоны поэтапной трансформации садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в жилую застройку) |  |  |  |
| Тип застройки | Этажность | Плотность застройки*, м2/га | Коэффициент застройки |
| Зона поэтапной трансформации садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в жилую застройку | 1 - 3 этажа | до 3000 | 0,2 |
| Зона поэтапной трансформации садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в коммерческую застройку, прилегающую к магистралям общегородского значения | - | - | - |
| Примечание: «*» - уточняется в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ростова-на-Дону или нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Тип зоны | Параметры |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования | - парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха; - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - 50-100 человек на гектар |  |  |
| Зона отдыха | - территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом; - минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 7 - 200 м2 |  |  |
| Зона лесов | - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - до 10 человек на гектар в зависимости от породного состава леса; - защитная категория лесов |  |  |
| Иные рекреационные зоны | - территории, включающие земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты; - запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации |  |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Тип зоны | Объекты |  | Коэффициент застройки |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, культурно-развлекательные центры, торговые комплексы, торговые-развлекательные комплексы, гостиницы, развлекательные центры |  | 0,8 |
| Зона объектов здравоохранения | клинические центры, областные многопрофильные больницы и диспансеры, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, аптеки, дома-интернаты разного профиля |  | 0,4 |
| Зона объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования | высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров |  | 0,4 |
| Зона объектов физической культуры и массового спорта | спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения |  | 0,4 |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | жилая застройка с развитой системой объектов обслуживания (встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные и отдельно стоящие), закрытые спортивные сооружения и открытые спортивные сооружения без трибун, административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, торговые комплексы, гостиницы, развлекательные центры |  | 0,6 |
| ИНЫЕ ЗОНЫ (зона общественно-культурного назначения) <*> |  |  |  |
| Тип зоны | Объекты <**> |  | Коэффициент застройки |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | административно-управленческие, деловые и банковские структуры, учреждения культуры, культурно-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы |  | 0,8 |
| Зона озелененных территорий общего пользования | скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха |  | - |
| <*> предусматривается в целях последующей разработки и утверждения документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории); <**> назначение и предельные параметры уточнить проектом планировки территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ростова-на-Дону и Нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Ростов-на-Дону". |  |  |  |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |  |  |
| Тип зоны | Объекты |  | Коэффициент застройки |
| Зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | производственно-деловые объекты, производственные объекты без санитарно-защитных зон, склады и магазины оптовой торговли, автовокзалы, автостанции, рынки, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  | 0,6 |
| ИНАЯ ЗОНА (Зона трансформации территории вдоль реки Темерник, выделенной для формирования многофункциональной застройки с высокой степенью озеленения) |  |  |  |
| Тип зоны | Объекты |  | Коэффициент застройки |
| Иная зона (Зона трансформации территории вдоль реки Темерник, выделенной для формирования многофункциональной застройки с высокой степенью озеленения) | административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, учреждения культуры, культурно-развлекательные центры, торговые-развлекательные комплексы, гостиницы, жилая застройка с развитой системой объектов обслуживания (встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих), объекты спортивного назначения (спортивные комплексы, открытые и закрытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения), объекты образования (высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров, консультативно-диагностические центры), объекты здравоохранения (клинические центры, областные многопрофильные больницы и диспансеры, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, аптеки), объекты рекреационного назначения |  | 0,4 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Тип зоны | Класс опасности для предприятия | Размер С33, м | Коэффициент застройки |
| Производственная зона | 1 - 5 | 1000 - 50 | 0,8 |
| Коммунально-складская зона | 4 - 5 | 100 - 50 | 0,6 |
| Зона инженерной инфраструктуры | - | - | - |
| ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| Зона улично-дорожной сети |  |  |  |
| Зона объектов автомобильного транспорта |  |  |  |
| Зона объектов железнодорожного транспорта |  |  |  |
| Зона объектов воздушного транспорта |  |  |  |
| Зона объектов водного транспорта |  |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры иных видов |  |  |  |
| ЗОНА КЛАДБИЩ |  |  |  |
| ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |
| ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ |  |  |  |
| ЗОНА АКВАТОРИЙ |  |  |  |
| ИНЫЕ ЗОНЫ (зоны, планируемые к освоению после прохождения процедуры изменения границ городских лесов в соответствии с действующим законодательством) |  |  |  |

  - Установление (изменение) границы населенного пункта «Город Ростов-на-Дону»

(в ред. решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 03.04.2018 № 492)

    - На основании решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.05.2015 № 860 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении Генерального плана города Ростова-на-Дону на 2007 - 2025 годы» исключена из границ населенного пункта территория площадью 168,5152 га в северо-западной части города в целях перевода в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и приведения фактического размещения действующего полигона захоронения твердых отходов потребления города Ростова-на-Дону в соответствие с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и дальнейшего планируемого размещения объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Перечень земельных участков, исключенных из границы

населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» и включенных в категорию земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

| Кадастровый номер | Вид использования по документу | Категория земель планируемая | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 61:44:0070103:10 | Двухцепная ЛЭП ВЛ 110 кВ Р20-Р29-Р26- Р6-Р5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космическое деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0016 |
| 61:44:0070103:11 |  |  | 0,0087 |
| 61:44:0070103:12 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:13 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:14 | Для эксплуатации, рекультивации полигона захоронения строительных и твердых отходов потребления |  | 1,3415 |
| 61:44:0070103:17 | Зеленые насаждения |  | 9,7465 |
| 61:44:0070103:2 | Опытно-производственная база |  | 0,0591 |
| 61:44:0070103:3 | Двухцепная ЛЭП ВЛ 110 кВ Р20-Р29-Р26- Р6-Р5 |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:4 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:5 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:6 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:7 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:8 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070103:9 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070107:3 | Для размещения полигона захоронения твердых бытовых отходов |  | 6,0745 |
| 61:44:0070107:6 |  |  | 14,5481 |
| 61:44:0070107:8 | Зеленые насаждения |  | 2,1831 |
| 61:44:0070108:1 | Для эксплуатации полигона утилизации твердых бытовых отходов |  | 5,0820 |
| 61:44:0070108:3 | Двухцепная ЛЭП ВЛ 110 кВ Р20-Р29-Р26- Р6-Р5 |  | 0,0017 |
| 61:44:0070108:4 | Зеленые насаждения |  | 1,0831 |
| 61:44:0070109:2 | Для эксплуатации, рекультивации полигона захоронения строительных и твердых отходов потребления |  | 4,8699 |
| 61:44:0070110:1 | Мусороперерабатывающий комплекс |  | 15,7200 |
| 61:44:0070110:10 | Двухцепная ЛЭП ВЛ 110 кВ Р20-Р29-Р26- Р6-Р5 |  | 0,0016 |
| 61:44:0070110:11 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070110:12 |  |  | 0,0074 |
| 61:44:0070110:13 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070110:15 | Опора ВЛ 110 кВ |  | 0,0103 |
| 61:44:0070110:16 | Для эксплуатации, рекультивации полигона захоронения строительных и твердых отходов потребления |  | 9,3404 |
| 61:44:0070110:2 | Двухцепная линия электропередач ВЛ 110 кВ Р19-Р20 |  | 0,0049 |
| 61:44:0070110:3 | Для эксплуатации, рекультивации полигона захоронения строительных и твердых отходов потребления |  | 15,5518 |
| 61:44:0070110:32 | Зеленые насаждения |  | 3,2148 |
| 61:44:0070110:33 | Зеленые насаждения |  | 13,8061 |
| 61:44:0070110:34 | Площадки благоустройства и озеленения |  | 0,2401 |
| 61:44:0070110:5 | Двухцепная ЛЭП ВЛ 110 кВ Р20-Р29-Р26- Р6-Р5 |  | 0,0117 |
| 61:44:0070110:6 |  |  | 0,0017 |
| 61:44:0070110:7 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070110:8 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0070110:9 |  |  | 0,0016 |
| 61:44:0073402:7 | ВЛ 110 кВ Р20-ТЭЦ2- Р38-Р35-Р9-А20 |  | 0,0088 |
| Нет данных | Нет данных |  | 65,6 |

    - На основании решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 19.04.2016 № 123 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении Генерального плана города Ростова-на-Дону на 2007 - 2025 годы» были внесены изменения в границы населенного пункта «Город Ростов-на-Дону».

- В северной части муниципального образования территория площадью 155,14 га, ограниченная с западной и восточной стороны границами городского округа, с северной - транспортным коридором «Северный обход», с южной - территорией городских лесов («Щепкинский лес»), исключена из границ населенного пункта. Обозначенная территория в 2007 году по решению суда была приватизирована ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» для эксплуатации опытного поля для испытаний зерно- и кормоуборочных комбайнов и не может быть вовлечена в градостроительную деятельность, в связи с чем переведена в категорию земель сельскохозяйственного назначения по фактическому использованию, кроме земельных участков, предназначенных под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, и земельного участка 61:44:0011301:5, используемого под автомобильной дорогой регионального значения «Северный обход города Ростова-на-Дону».

Перечень земельных участков, исключаемых из границы

населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» и переведенных из

категории земель населенных пунктов в состав земель других категорий

| Кадастровый номер | Вид использования по документу | Категория земель планируемая | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 61:02:0600005:56 | Для размещения и эксплуатации объектов ОАО «Газпром» - магистрального газопровода Аксай - Таганрог, 1 нитка, на участках с 0 по 7,6 км, с 8,8 по 10,6 км, подключенного к магистральному газопроводу Краснодарский край - Серпухов, 1, 2 нитка, на 272,5 км | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0003 |
| 61:02:0600005:57 |  |  | 0,0003 |
| 61:02:0600005:58 |  |  | 0,0003 |
| 61:02:0600005:59 |  |  | 0,0003 |
| 61:2:0600005:60 |  |  | 0,0003 |
| 61:44:0011301:5 | Для эксплуатации опытного поля ГСКБ |  | 2,1002 |
| 61:44:0011301:8 | Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  | 0,0099 |
| 61:44:0011301:6 | Для эксплуатации опытного поля ГСКБ | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,0787 |
| 61:44:0011301:7 | Для эксплуатации опытного поля ГСКБ |  | 145,3248 |
| Нет данных | Нет данных |  | 3,6295 |

- В южной части муниципального образования территория площадью 400,69 га исключена из границ населенного пункта в связи с тем, что расположена в левобережной части города, в зарегулированном пойменными мостами коридоре пропуска паводковых вод, в связи с чем не может быть вовлечена в градостроительную деятельность и была переведена в категорию земель сельскохозяйственного назначения, тем не менее, учитывая фактическое использование данной территории в целях:

- эксплуатации экспериментально-садковой живорыбной базы;

- временного размещения нестационарных объектов, автостоянок плоскостных, объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, линейных объектов, внесены изменения на следующие категории земель.

Перечень земельных участков, включенных в границы

населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» и переведенных из категории

земель сельскохозяйственного назначения в состав земель населенных пунктов

| Кадастровый номер | Вид использования по документу | Категория земель планируемая | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 61:44:0032501:4 | Нет данных (железнодорожный пойменный мост) | Земли населенных пунктов | 18,9255 |
| 61:44:0032501:5 | Нет данных (железная дорога) |  | 2,2006 |
| Нет данных | Нет данных (железная дорога) |  | 2,2 |
| 61:44:0041316:1 | Эксплуатация моста |  | 2,4585 |
| 61:44:0050904:77 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 3,2541 |
| 61:44:0041316:18 | Для эксплуатации моста |  | 0,8358 |
| 61:44:0041316:17 | Для эксплуатации моста |  | 1,4403 |
| 61:44:0041316:80 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 0,1048 |
| 61:44:0041316:81 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 0,0951 |
| 61:44:0041316:78 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 0,0772 |
| 61:44:0041316:83 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 0,0482 |
| 61:44:0041313:10 | Для эксплуатации экспериментально-садковой живорыбной базы | Земли населенных пунктов | 1,7183 |
| 61:44:0041313:111 | Для эксплуатации экспериментально-садковой живорыбной базы |  | 0,544 |
| 61:44:0041316:53 | Карьеры по добыче песка и грунта для инженерной подготовки территории |  | 37,4349 |
| Нет данных | Нет данных |  | 321,5244 |
| 61:44:0000000:169542 | Земельные участки для временного размещения нестационарных объектов, автостоянок плоскостных, объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, линейных объектов | Земли населенных пунктов | 8,3719 |

    - Откорректированы границы населенного пункта «Город Ростов-на-Дону», принимая во внимание корректировку границ муниципального образования «Городской округ «Город Ростов-на-Дону» Областным законом Ростовской области от 23.05.2017 № 1103-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», в целях соблюдения требований Земельного кодекса Российской Федерации в части того, что границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы.

    - Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1365 утверждена документация по планировке территории для размещения объекта «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Тамань» в рамках реализации проекта «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)» (этап 3), предусматривающая прохождение высоковольтной линии 500 кВ через территорию муниципального образования «Город Ростов-на-Дону». В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», где указано, что транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий, откорректированы границы населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» путем исключения из границ населенного пункта территории юго-западной части площадью 1181,67 га по внешней границе прохождения охранной зоны высоковольтной линии 500 кВ.

Перечень земельных участков, исключенных из границы

населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» и переведенных из

категории земель населенных пунктов в состав земель других категорий

| Кадастровый номер | Вид использования по документу | Категория земель планируемая | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 61:44:0070209:245 | Для размещения объектов энергетики | Земли энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,36 |
| 61:44:0070209:244 | Для размещения объектов энергетики |  | 2,7165 |
| 61:44:0070209:243 | Для размещения объектов энергетики |  | 2,3265 |
| 61:44:0070209:246 | Для размещения объектов энергетики |  | 12,2211 |
| Нет данных | Нет данных |  | 43,68 |
| Нет данных | Нет данных | Земли природоохранного назначения | 1156 |

    - В восточной части муниципального образования территория площадью 7,06 га, с целью исключения пересечений границы населенного пункта, переведена в состав других категорий земель.

Перечень земельных участков, исключенных из границы

населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» и переведенных

из категории земель населенных пунктов в состав земель других категорий

| Кадастровый номер | Вид использования по документу | Категория земель планируемая | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 61:44:0000000:162892 | Объект инженерной и (или) транспортной инфраструктуры | Земли энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 6,4835 |
| 61:44:0022404:6 | Архитектурно-дорожный комплекс «Город Ростов-на-Дону» |  | 0,0019 |
| 61:02:0000000:5884 (часть) | Автомобильный транспорт |  | 0, 3633 |
| 61:02:0600010:1164 | Для сельскохозяйственного производства |  | 0,2012 |
| 61:02:0600010:1157 | Для сельскохозяйственного производства |  | 0,0033 |

Площадь населенного пункта «Город Ростов-на-Дону» составляет 34055,2 га.

  - Развитие и размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

    - Развитие объектов транспортной инфраструктуры

В части железнодорожного транспорта

Формирование скоростного железнодорожного сообщения (ВСМ) в рамках развития международного транспортного коридора "Север - Юг" (N S) по направлению Центр - Юг (Москва - Адлер). Организация железнодорожных станций: Южный ВСМ (в районе нового аэропорта), Ростов-на-Дону ВСМ (в районе с. Чалтырь).

Плановая реконструкция и модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры по мере ее износа, в т.ч. реконструкция разводного железнодорожного моста через реку Дон (с увеличением времени его разводки до 3 часов).

Сооружение новых железнодорожных станций: припортовых станций "Универсальная", "Казачья" и "Заречная" с целью реализации проекта нового портового комплекса промышленной зоны "Заречная", пассажирской станции в районе стадиона в городе Ростове-на-Дону.

В части автомобильного транспорта

Строительство и реконструкция:

- участков а/д М-4 "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск), формирующей систему платных автомагистралей и скоростных дорог в рамках МКТ "Север - Юг" (N S), сооружение глубокого восточного обхода городов Ростов-на-Дону и Аксая;

- участков а/д М-23 (Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с СНГ (Украиной) (в рамках развития ответвления МТК N SA8);

- а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) для формирования маршрута Ростов-на-Дону - Ставрополь - Буденновск - Кочубей - Махачкала с выходами на Элисту, Астрахань, Казахстан;

- а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Азов в целях соединения двух крупнейших городов Ростовской области в обход многочисленных населенных пунктов и формирования дублера М-4 "Дон" по направлению Ростов-на-Дону - Азов - Новороссийск;

- а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск и далее до Волгограда;

- а/д г. Ростов-на-Дону - Дебальцево - дополнительное транспортное сообщение с Украиной в рамках МТК Дрезден - Львов - Киев - Ростов-на-Дону.

Сооружение полноценных автодорожных обходов города Ростова-на-Дону: завершение строительства северного обхода, строительство глубокого восточного обхода и западного обхода.

Строительство а/д «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная – Западное шоссе).

Оснащение внешних автомобильных дорог необходимым количеством искусственных дорожных сооружений.

Формирование терминально-складской базы (создание терминально-складских комплексов, обустройство мультимодальных центров, создание системы централизованного автотранспортного обслуживания крупных грузообразующих объектов). Крупные интермодальные транспортно-логистические центры предусматриваются на базе нового аэропорта "Южный", Ростовского универсального порта (промышленная зона "Заречная"), а также на территории существующих и формирующихся промышленных узлов.

Сооружение современных пассажирских транспортно-пересадочных комплексов (в комплексной увязке с городским общественным транспортом) - в Левобережной части города, в районе Левенцовки и Александровки.

В части воздушного транспорта

Перенос аэродрома Ростов-Северный ОАО "Роствертол" в район авиагородка города Батайска.

В части водного транспорта

Создание условий для дальнейшего развития транзитных грузопотоков, эффективного использования современных и перспективных типов транспортных судов, системного развития инфраструктуры водного транспорта: увеличение гарантированных глубин судоходных путей до 4,0 м. на всем протяжении р. Дон, развитие судоходства в бассейне р. Дон до Воронежа.

Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" с сооружением на левом берегу р. Дон в районе промышленной зоны "Заречная" комплекса портовых и логистических сооружений и обслуживающей инфраструктуры железных и автомобильных дорог. Вынос первого грузового района с правобережной части р. Дон.

Восстановление пассажирского судоходства: модернизация речного вокзала, строительство причальной инфраструктуры, развитие экскурсионно-прогулочного и круизного обслуживания населения с созданием туристических маршрутов в бассейне р. Дон и на направлениях в центр страны, по направлению Ростов-на-Дону - Керчь - Ялта - Севастополь - Евпатория - Одесса - Дунай, а также к российским курортам Черноморского побережья.

Создание инфраструктуры маломерного флота (лодочные станции, базы стоянки), парусного и спортивного судоходства.

В части городских улиц и дорог, городского транспорта

Наращивание существующих и формирование системы новых кольцевых и полукольцевых направлений непрерывного движения:

- "Внешнее кольцо" - система внешних автодорожных обходов города;

- "Большое кольцо" - по направлению: а/д федерального значения М-4 "Дон" - ул. Каскадная - Орбитальная магистраль - а/д "г. Ростов - г. Новошахтинск - х. Ленинаван - а/д Ростов - г. Таганрог" - ул. Всесоюзная - Левобережная магистраль, связывающая левобережный промышленный район с внешними автомобильными дорогами.

- "Малое кольцо" по направлению: пр. Сиверса - ул. Нансена - ул. Менжинского - ул. Российская - участок Левобережной магистрали;

- система дублирующих "Большое кольцо" направлений.

Улучшение системы радиальных связей путем реконструкции существующих и создания новых направлений со строительством многоуровневых транспортных развязок и путепроводов для обеспечения непрерывного движения:

- формирование "Темерницкого диаметра" - магистральной улицы общегородского значения с непрерывным режимом движения по направлению: пр. Сиверса - ул. Локомотивная - ул. Нансена - ул. Оганова - автодорога "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово - Несветайская - г. Новошахтинск". Предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих участков от пр. Сиверса до ул. Нансена с сооружением транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути;

- формирование "Кизитеринского диаметра" - магистральной улицы общегородского значения с непрерывным режимом движения вдоль Восточного железнодорожного обхода и вдоль русла р. Кизитеринка с двумя мостовыми переходами через Нахичеванскую протоку и русло р. Дон в направлении Батайской развязки и с подключением в северном направлении к ул. Российской и ул. Орской;

- продолжение пр. Космонавтов в северном направлении с выходом на Северный обход;

- продолжение направления ул. Шеболдаева - ул. Вавилова до Северного обхода;

- продолжение просп. Театрального до ул. Штахановского со строительством путепровода через железнодорожную линию;

- продолжение ул. Страны Советов с подключением к пер. Беломорскому и далее на пер. Днепропетровский;

- продолжение ул. Нансена - ул. Зоологической в западном направлении с выходом на ул. Доватора и ул. Таганрогскую;

- продолжение пр. Стачки с выходом на проектируемую магистраль непрерывного движения в составе "Большого кольца".

Дополнение радиально-кольцевых направлений поперечными и продольными связями, представленными магистральными улицами общегородского и районного значения:

- строительство магистральной улицы общегородского значения от ул. Шоссейной до Западного подъезда;

- строительство магистрали по ул. Береговой от просп. Богатяновский спуск до ул. 13-я Линия (набережная);

- строительство соединительного участка автодороги ул. Станиславского - ул. Сарьяна;

- строительство магистрали по ул. Миронова от продолжения ул. Орбитальной до ул. Лелюшенко;

- строительство магистрали на связи пер. Дальний - ул. Оганова.

Реконструкция следующих участков улично-дорожной сети:

- ул. Всесоюзная с приведением технических параметров в соответствие с проектной категорией;

- просп. Михаила Нагибина (от ул. Нариманова до ул. Нансена);

- просп. Стачки (ул. Тружеников - ул. Малиновского) со строительством транспортных развязок на ул. Зорге и ул. Малиновского;

- ул. Погодина (ул. Ларина - ул. Нариманова);

- ул. Орская;

- ул. Доватора от ул. Малиновского до Западного обхода;

- ул. Орбитальная от ул. Космическая до ул. Оганова;

- ул. Вятская - ул. Днепропетровская;

- ул. Вавилова (от ул. Нансена до просп. Таганрогское шоссе);

- просп. Театральный;

- просп. Шолохова (от просп. Театрального до ул. Российская);

- ул. Таганрогская (от ул. Малиновского до ул. Оганова);

- ул. Нансена (от ул. Зоологической до ул. Российской), в т.ч. реконструкция путепроводов на пересечении с железнодорожной линией;

- ул. Ченцова (ул. М. Горького - ул. 14-я Линия).

Обеспечение удобных и надежных транспортных связей с объектами внешнего транспорта и инфраструктурными объектами:

- строительство двухуровневой транспортной развязки на северном подъезде к городу Ростову на Дону (со стороны города Новочеркасска), на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца;

- строительство улицы в районе жилых комплексов «Вересаева», «Сиреневый квартал», «Александровский», «Сокол Градъ»;

- строительство улично-дорожной сети жилого района «Суворовский»;

- строительство соединительных участков – автомобильных дорог между ул. Закруткина и ул. Орловская в створе «Театрального спуска»;

- строительство автомобильных дорог по ул. Курсантов, ул. Сталинградская, ул. Еляна и ул. Назарько;

- строительство автомобильного моста через реку Дон от ул. 29-я Линия до ул. Островная;

- организация улично-дорожной сети, связывающей территорию бывшего Ростовского гражданского аэропорта с автомагистралью М4 Дон

и существующей сетью автомобильных дорог в целях развития «Большого Ростова».

Формирование системы благоустроенных озелененных направлений и обособленных пространств с приоритетным движением пешеходов, в том числе:

- формирование пешеходной зоны у Соборной площади, организация пешеходных улиц по пер. Соборный от ул. Береговая до ул. Тургеневская,

по пер. Газетный от ул. Красноармейская до ул. Максима Горького,

по Театральному спуску от ул. Закруткина до ул. Орловская, по ул. Сержантова, по лестничному спуску в створе просп. Чехова

от ул. Седова до ул. Береговой, по пер. Университетский от ул. Большая Садовая до ул. Пушкинской, по территории от просп. 40-летия Победы

до парка Вересаева вдоль западной границы территории МБОУ школа № 81, пешеходной части вдоль ул. Таганрогской от здания № 108 до здания № 124;

- выделение пешеходно-транспортных улиц для преимущественного движения пешеходов и общественного транспорта (ул. Станиславского, ул. Пушкинская, а также по двум планируемым улицам на территории военного городка №140 в соответствии с документацией по планировке территории).

Организация велосипедных путей сообщения, ведущих в рекреационные зоны: на Зеленый остров, в спортивно-рекреационную часть Левобережного планировочного района, в лесопарки северной части города.

Продолжение существующей прогулочной набережной вдоль правого берега реки Дон.

Сооружение внеуличных пешеходных переходов на загруженных участках УДС, обеспечивающих максимальное разделение с автотранспортными потоками:

- на пересечении просп. Шолохова и пл. Октябрьская;

- просп. Стачки - ул. Бабушкина;

- просп. Стачки - ул. Зорге;

- просп. Нагибина - ул. Турмалиновская;

- просп. Нагибина - ул. Герасименко;

- просп. Космонавтов - ул. Волкова;

- ул. Красноармейская - просп. Ворошиловский;

- ул. Красноармейская - просп. Буденновский;

- ул. Красноармейская - пер. Доломановский.

Сооружение пешеходных переходов через железнодорожные пути:

- в районе СНТ «Донподход-2» через двухпутный участок железнодорожного пути перегона Темерник – Ростов-Западный.

Сохранение и развитие существующих основных видов общественного транспорта (троллейбуса, автобуса и трамвая). Развитие маршрутной сети электротранспорта для обслуживания новых жилых территорий в периферийной части города (мкр. Северный, Суворовский, Левенцовский, Александровка); предпочтение по объему выполняемой работы автомобильным транспортом должно отдаваться автобусам большой вместимости.

Формирование в городе системы скоростного пассажирского транспорта на базе метрополитена. К расчетному сроку предусматривается реализация 5 линий (Запад - Северо-восток, Север - Юг, Восток - Северо-запад, Ростов-Главный - Сельмаш, Полукольцевая).

Развитие линии легкого рельсового транспорта до планируемой железнодорожной станции в районе нового аэропорта и линии рельсового электроавтобуса в районе с. Чалтырь с организацией многофункциональных транспортно-пересадочных узлов.

Современное решение проблемы организации постоянного и временного хранения транспортных средств; организация системы перехватывающих автостоянок на подходах к центральной части города и на основных внешних магистралях транспортно-пересадочных узлов, организация крупных градостроительных комплексов в узлах транспортного каркаса.

Реорганизация части территорий, в настоящее время занятых боксовыми гаражами, под сооружение многоярусных гаражей. Строительство многоярусных, встроенных и пристроенных гаражей и паркингов в районах нового жилищного строительства.

При проектировании и строительстве важнейшего градоформирующего узла "Театральный спуск" (территория в границах: пл. Театральная - ул. 1-я линия - р. Дон - пер. 7-го Февраля) необходимо определить местоположение меридиональных транспортных связей, проходящих в створе пер. Чувашского и пер. Краснофлотского, которые обеспечат удобный доступ к ул. Береговой и сформируют масштаб и границы эспланады, идущей во втором уровне транспортно-пешеходного узла города, характер и функциональное назначение перспективной застройки. Особое внимание уделить застройке Театрального спуска, являющегося частью речного фасада города. Функциональное зонирование территории эспланады определить с учетом размещения в ней объектов городского значения. В южной части Театрального спуска по оси эспланады рассмотреть возможность размещения градостроительно значимого объекта общественного назначения. Предусмотреть формирование многоплановой застройки, формирующей западную и восточную линии застройки. Речной фасад Театрального спуска формировать с учетом существующего рельефа. Завершить пешеходную эспланаду набережной с формированием связей со стрелкой Зеленого острова путем обустройства канатной дороги, связывающей правый берег реки Дон с зеленым островом и левобережной частью города.

В рамках образования пешеходных и пешеходно-транспортных улиц, с учетом сложившихся и предполагаемых согласно развития градостроительного планирования характеристик корреспонденций пешеходного и транспортного потоков, а также приведения направлений развития улично-дорожной сети Проектом предусмотрено строительство:

-	автомобильной дороги, соединяющей ул. 7-я Линия с ул. Подвойдского;

-	автомобильной дороги, соединяющей подъездную автомобильную дорогу к жилому комплексу по ул. Совхозная 32А с перспективной автомобильной дорогой от ул. Совхозная до юго-восточной границы микрорайона, на котором ведется строительство жилого комплекса «Западная резиденция» (до пересечения с перспективной автомобильной дорогой по продолжению ул. Еременко).

    - Развитие объектов инженерной инфраструктуры

Водоотведение

Для повышения надежности функционирования системы канализации, соблюдения экологической безопасности, безотказной работы насосного оборудования, увеличения производительности КНС, а также для бесперебойной работы сетей канализации, увеличения пропускной способности трубопроводов, возможности приема стоков от новой застройки необходимы следующие мероприятия:

- мероприятия на расчетный срок:

- строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства в рамках расчетного срока (всего 66,0 км), в том числе:

- Ворошиловский район - 11,0 км;

- Железнодорожный район - 13,0 км;

- Кировский район - 3,0 км;

- Ленинский район - 3,0 км;

- Октябрьский район - 14,0 км;

- Первомайский район - 25,0 км;

- Пролетарский район - 4,0 км;

- Советский район - 7,0 км;

- мероприятия на первую очередь:

- строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства (всего 145,0 км), в том числе:

- Ворошиловский район - 27,0 км;

- Железнодорожный район - 17,0 км и КНС - 1 шт.;

- Кировский район - 10,0 км;

- Ленинский район - 8,0 км;

- Октябрьский район - 23,0 км;

- Первомайский район - 17,0 км;

- Пролетарский район - 17,0 км;

- Советский район - 26,0 км и КНС-1 шт.

Кроме того, в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на перспективу до 2025 г.» необходимо:

- Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону от правого берега р. Дон до КНС «АТХ-1500».

- Строительство 2 канализационных дюкеров через р. Дон в районе западного железнодорожного моста (выше по течению).

- Реконструкция отводящих трубопроводов очищенных сточных вод от площадки очистных сооружений канализации в реку Дон.

- Реконструкция канализационного коллектора Д = 1200 мм от камеры на ул. Каширской - угол ул. Малиновского, до ШС-9 коллектора № 53 (2 очередь).

- Реконструкция коллектора Д = 1000 мм от ул. 339-й Стрелковой дивизии до КНС «Малиновского».

- Реконструкция окружного канализационного коллектора Д = 1000 мм и Д = 800 мм по ул. Маркова, ул. Пестеля, ул. Бондаренко, ул. Локомотивной через балку до ул. Малюгина.

- Строительство участка перехода канализационного коллектора от ДК Железнодорожников до коллектора по ул. Сиверса.

- Реконструкция канализационного коллектора по ул. Доватора от 2-го Проезда до ул. Малиновского (створ ул. Западная).

- Реконструкция канализационного коллектора Д = 1200 мм от ул. Нариманова - угол пер. Ликбезовского по ул. Нариманова, ул. Подъездная, ул. Волоколамская до КНС «Северная-1».

- Реконструкция канализационного коллектора Д = 700 мм от ул. Волкова - угол просп. Космонавтов по ул. Волкова, ул. Борко до КНС «Северная-4».

- Реконструкция напорной канализации Д = 500 мм (2 нитки) по ул. Штахановского от КНС «Темерник» до пер. Иртышского.

- Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления технологическими процессами. Система дистанционного контроля и зональный учет.

Разработанная в 2013 году ЕПР «Схема водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на перспективу до 2025 г.» при необходимости подлежит корректировке в соответствии с разработанным и утвержденным Генеральным планом города.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок (мероприятия местного значения города):

- строительство новых сетей теплоснабжения в районах перспективной застройки и реконструкция существующих сетей теплоснабжения в соответствии со «Схемой теплоснабжения города Ростова-на-Дону до 2028 года»:

- основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Л-ТТК» для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок:

- строительство тепловой сети (вдоль ул. Листопадной, ул. 25-я Линия и ул. Подвойского) для обеспечения тепловой энергией объектов капитального строительства на месте бывшей промышленной зоны вдоль р. Дон в Пролетарском районе;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Нижненольной с увеличением диаметра с Ду200 на Ду500;

- основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок:

- строительство тепловых сетей в зоне действия РК-1 (вдоль ул. Нансена);

- закрытие котельной РК-1 с переключением нагрузки на первый вывод РТЭЦ-2 в центральную часть города;

- основные мероприятия по строительству котельных:

- вторая очередь строительства котельных для теплоснабжения территории Военного городка № 140;

- строительство котельной для теплоснабжения микрорайона «Дачный» на площадке 1.2 мощностью 82 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения нового жилого района на площадке 2.3 мощностью 120 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения нового жилого района на площадке 5.8 мощностью 4,5 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения микрорайона нового жилого района на площадке 6.2 мощностью 65 МВт;

- перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Мероприятия на первую очередь (мероприятия местного значения города):

- строительство новых сетей теплоснабжения в районах перспективной застройки и реконструкция существующих сетей теплоснабжения в соответствии со «Схемой теплоснабжения города Ростова-на-Дону до 2028 года»:

- основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Л-ТТК» для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок:

- строительство:

- строительство разводящих тепловых сетей мкр № 2 «Левенцовский»;

- строительство тепловой сети по пер. Журавлева и ул. Текучева;

- строительство участка тепловой сети по ул. Нариманова;

- строительство разводящих тепловых сетей мкр № 6А СЖМ;

- строительство 2-го вывода от РТЭЦ-2 в центральную часть города;

- строительство тепловой сети по пер. Пржевальского;

- строительство перемычки по ул. Мильчакова;

- реконструкция:

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Сказочной (начало строительства 2-го вывода от РТЭЦ-2 в центральную часть города) с увеличением диаметра с Ду300 на Ду800;

- реконструкция тепловых сетей по ул. Зорге и ул. Благодатной с увеличением диаметра с Ду250 на Ду300;

- реконструкция участка тепловой сети по пер. Доломановский с увеличением диаметра с Ду400 на Ду600;

- реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с Ду150 на Ду250 для подключения потребителей в мкр № 6А СЖМ;

- реконструкция тепловой сети вдоль пр. Богатяновский спуск с увеличением диаметра с Ду80-100 на Ду125;

- реконструкция тепловой сети вдоль просп. Кировский с увеличением диаметра с Ду80 на Ду125;

- реконструкция тепловых сетей в ЗЖМ для подключения 3-го вывода от РТЭЦ-2 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 и с Ду500 на Ду700;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Кулагина с увеличением диаметра с Ду150 на Ду300;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Катаева с увеличением диаметра с Ду800 на Ду1000;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Мечникова с увеличением диаметра с Ду200 на Ду300;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Курской с увеличением диаметра с Ду150 на Ду300;

- реконструкция участка тепловой сети по пер. Крепостной с увеличением диаметра с Ду600 на Ду800;

- реконструкция третьего вывода (по пер. Державинский) от ЦК с увеличением диаметра с Ду300 - 400 на Ду500;

- реконструкция тепловых сетей для подключения 2-го вывода от РТЭЦ-2 в центральную часть города с увеличением диаметра с Ду200 на Ду800 и с Ду300-400 на Ду500;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Локомотивной с увеличением диаметра с Ду300-500 на Ду600;

- реконструкция участка тепловой сети по пер. Крепостной с увеличением диаметра с Ду500-600 на Ду700 и с Ду500 на Ду600;

- реконструкция и строительство насосных станций:

- реконструкция ПНС «Темерник»;

- установка подкачивающих насосов в ТК-139/8;

- строительство ПНС «Темерник-2»;

- основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Л-ТТК» для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок:

- строительство перемычки по просп. Коммунистический;

- строительство перемычки по пер. Оренбургский;

- строительство перемычки по просп. Космонавтов для переключения потребителей с РК-3 на РК-4;

- реконструкция участка тепловой сети по пер. Соборный с увеличением диаметра с Ду300 на Ду400;

- строительство перемычки с т/с котельной на ул. Пацаева, 5/6;

- строительство перемычки с т/с котельной на бул. Комарова, 38а;

- строительство перемычки по ул. Международной;

- основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей МУП «ТКЭ» для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок:

- реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра с Ду200 на Ду250 и строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией объектов капитального строительства на месте военного аэродрома от котельной по адресу: ул. Гагринская, 11а;

- реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра с Ду100 (150) на Ду150 (200), реконструкция участка тепловой сети по территории гражданского аэродрома с увеличением диаметра с Ду200 на Ду300 и строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией объектов капитального строительства на месте бывшего гражданского аэродрома от котельной на пр. Шолохова, 310;

- реконструкция с увеличением диаметра с Ду200-250 на Ду400 и строительство тепловой сети для обеспечения тепловой энергией объектов капитального строительства на месте бывшего антенного поля от котельной на пр. 40-летия Победы, 308/5;

- основные мероприятия по строительству котельных ОАО «Краснодартеплосеть» в период 2015 - 2025 годов:

- строительство котельной для теплоснабжения территории Военного городка № 140 на площадке 5.2;

- основные мероприятия по строительству котельных МУП «Теплокоммунэнерго» в период 2015 - 2025 годов:

- для теплоснабжения общественно-деловой зоны на левом берегу р. Дон мощностью 60 Гкал/ч двумя очередями (по 30 Гкал/ч на каждом этапе);

- 4 мкр жилого района «Левенцовский» мощностью 160 МВт;

- жилой район «Сельмаш», ул. 1-й Конной армии мощностью 60 МВт;

- в границах пр. М. Нагибина - ул. Герасименко - ул. Ларина мощностью 20 МВт;

- «Реконструкция МБУЗ «Городская поликлиника № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» со строительством совмещенного корпуса хирургического отделения, терапевтического отделения и административного блока» мощностью 10 МВт;

- ул. Симферопольская, 65/3 мощностью 1 МВт;

- II мкр Темерник с.п. II-33A мощностью 1 МВт;

- ДОСААФ с. п. 13 мощностью 1 МВт;

- ДОСААФ с. п. 19 мощностью 1 МВт;

- ул. Дарвина - ул. Пархоменко мощностью 1 МВт;

- ул. Нижненольная, 6 мощностью 1 МВт;

- пер. Ашхабадский, 29 мощностью 1 МВт;

- ул. Лелюшенко, «Жилой дом для льготных категорий граждан» мощностью 1 МВт;

- ул. Жмайлова, 13/2 мощностью 1 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения нового жилого района на площадке 1.3 мощностью 4,0 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения нового жилого района на площадке 2.2 мощностью 16 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения нового жилого района на площадке 7.2 мощностью 30 МВт;

- строительство котельной для теплоснабжения нового жилого района на площадке 8.18 мощностью 4,5 МВт;

- основные мероприятия по реконструкции котельных:

- реконструкция источников тепловой энергии ООО «Л-РЭ» (РТЭЦ-2, ЦК, РК-2, РК-3, РК-4), ООО МУП «ТКЭ» (котельная пр. Шолохова, 310, котельная ул. Гагринская, 11А, котельная пр. 40-летия Победы, 308/5 и другие котельные менее 20 Гкал/час, котельная ул. Вятская, 37/3, котельная ул. Казахская, 85/3, ул. Днепропетровская, 8а и другие котельные менее 20 Гкал/час) и других теплоснабжающих организаций в соответствии с мероприятиями «Схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону до 2028 года»;

- реконструкция котельной по ул. Ченцова, 71/63а с подключением к тепловым сетям МУП «Теплокоммунэнерго» объекта «Жилая застройка в границах: ул. 26-я Линия - пер. Кривошлыковский - ул. Лекальная - пр. Шолохова»;

- перераспределение нагрузки между источниками в соответствии со Схемой теплоснабжения;

- вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, с переключением потребителей на другие источники;

- строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения выводимых из эксплуатации котельных.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок (мероприятия местного значения):

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство новых сетей в районах перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, строительство ГРП);

- диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Мероприятия на первую очередь (мероприятия местного значения):

- перевод магистрального газопровода, проходящего в западной части города, в распределительный газопровод высокого давления I категории (св. 0,6 до 1,2 МПа включительно);

- перекладка газопровода высокого давления D 159 мм на D 325 к ГРП ВД № 143;

- строительство новых сетей в районах перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, строительство ГРП в соответствии со «Схемой газоснабжения города»;

- обеспечение потребителей индивидуального (коттеджного) строительства с автономными источниками тепла (АИТ), работающими на газовом топливе, необходимым объемом природного газа и строительством газораспределительных сетей;

- в связи с новыми планировочными проектными решениями рекомендуется корректировка «Схемы газоснабжения города» специализированной организацией.

Электроснабжение

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей городского округа потребуется проведение следующих мероприятий:

- мероприятия на расчетный срок:

- регионального значения:

- строительство подстанций 110 кВ в закрытом исполнении: «Кумженская», «Декоративные культуры», «Орбитальная»;

- строительство кабельной линии 110 кВ от ПС «Кумженская» до существующей ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Р-20» - ПС 220 кВ «А-20»;

- строительство кабельной линии 110 кВ от ПС «Декоративные культуры» до ПС 220 кВ «Р-40»;

- строительство кабельной линии 110 кВ от ПС «Орбитальная» до кабельной линии 110 кВ ПС «Р-42» - ПС «Р-40»;

- перевод существующих ВЛ 110 кВ: ПС «Р-1» - ПС «Р-37» - ПС «РСМ», ПС «Р-1» - ПС «Р-37» - ПС «Р-41», ПС «Р-40» - ПС «Р-10» - ПС «Р-24» - ПС «Р-5», ПС «Р-40» - ПС «Р-24» - ПС «Р-5», ПС «Р-6» - ПС «Р-5» - в кабельные с прокладкой в земляных траншеях или кабельных каналах;

- местного значения:

- строительство распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ сетей 10 кВ;

- реконструкция существующих распределительных пунктов 6 - 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

- постепенный перевод сетей с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ;

- мероприятия на первую очередь:

- федерального значения:

- строительство двухцепной ВЛ 220 кВ ПС «Генеральская» - ПС 500 кВ «Ростовская» (в соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2013 - 2018 годы»);

- регионального значения:

- строительство подстанций 110 кВ в закрытом исполнении «Р-34», «Северная», «Левенцовская», «Портовая»;

- строительство подстанций ПС 110 кВ «Западная промзона» и «Левобережная» в открытом исполнении;

- строительство захода одной из цепей существующей ВЛ 110 кВ ПС «Р-5» - ПС «Р- 1» на ПС «Р-34»;

- строительство двух кабельных линий от ПС «Р-42 Северная» к ПС 220 кВ «Р-40»;

- строительство заходов одной из цепей ВЛ 110 кВ ПС «Р-20» - ПС «А-20» с реконструкцией двухцепной ВЛ на участке ПС «Р-20» до кабельного захода на ПС «Левенцовская» с увеличением сечения провода;

- строительство кабельной линии 110 кВ от ПС 110 кВ «Портовая» до существующей ПС 110 кВ «Р-3»;

- строительство ВЛ 110 кВ от ПС «Западная промзона» до существующей ПС 220 кВ «Р-29»;

- строительство второй цепи ВЛ 110 кВ ПС «Р-20» - ПС «Р-29»;

- реконструкция ПС 110 кВ «Р-1», «Р-3», «Р-20», «Р-29»;

- реконструкция ПС 110 кВ «Р-6», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-17», «Р-33» и 35 кВ «Р-33», «Р-38» с заменой трансформаторных мощностей;

- реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Р-19» - ПС «Р-20» с увеличением сечения провода;

- перевод существующих ВЛ 110 кВ: ПС «Р-16» - «ПП-2» и частично «ПП-2» - «Р-25» в кабельные с прокладкой в земляных траншеях или кабельных каналах;

- местного значения:

- строительство распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ сетей 10 кВ;

- реконструкция существующих распределительных пунктов 6-10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- открытие новых выносных модулей в районах нового строительства;

- открытие новых АТС и выносных подстанций на следующих площадках новой застройки: территории аэропорта, военного аэропорта и Роствертола;

- развитие транспортной сети, работающей по ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению;

- увеличение программ теле- и радиовещания и дальнейшее развитие систем кабельного телевидения.

Мероприятия на первую очередь:

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- увеличение мощностей, существующих удаленных цифровых абонентских модулей;

- открытие новых АТС и выносных подстанций в следующих районах новой застройки: «Суворовский», «Декоративные Культуры»;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет;

- строительство новых ОУС и ТП звуковой частоты и магистральных фидеров к ним;

- подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание.

    - Развитие экономической базы

Стратегические направления социально-экономического развития городского округа «Город Ростов-на-Дону» определены комплексным документом стратегического планирования «Основные направления стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года» (приняты решением Ростовской-на-Дону городской Думы «Об основных направлениях Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года»).

В качестве основных направлений градостроительной реорганизации производственных территорий предлагаются мероприятия по формированию и развитию промышленных зон города Ростова-на-Дону.

В Центральном планировочном районе

Ликвидация промрайонов по ул. Сиверса, ул. Мечникова, района Фабрики игрушек, района Мясокомбината, а также предприятий вдоль правого берега реки. Высвободившиеся территории в Центральном планировочном районе, около 230 га, предлагается использовать для развития общественно-деловых структур, туристического бизнеса, предприятий сервиса и, частично, под жилищное строительство.

В Северном планировочном районе:

- ликвидация промгруппы в районе ул. Нансена, включение высвободившихся территорий для формирования нового общественно-делового центра Ростова-на-Дону;

- частичное сокращение производственных территорий промрайона «Сельмаш» вдоль ул. Медногорской, с внедрением на данных территориях общественно-деловых, торговых функций;

- создание индустриальной зоны инновационного типа в северо-западной части перспективного жилого района «Суворовский» в рамках государственно-частного партнерства.

На территории около 20 га планируется рассмотреть первоочередное размещение технопарка с высокотехнологичным бизнес-инкубатором и инжинирингового центра. Также целесообразно рассмотреть размещение учебно-делового или учебно-производственного центра.

На территории частной собственности (ОАО «Ростовское»), вдоль западной границы города, предлагается рассмотреть формирование на условиях государственно-частного партнерства производственных площадок инновационно-индустриального типа без вредных производств или кластерное производство (на примере фармацевтического кластера).

В дальнейшем целесообразно рассматривать расширение зоны инновационно-производственного назначения за счет земель Мясниковского района, в том числе с учетом размещения объектов регионального значения и резервирования земель, обремененных правами третьих лиц, а также формирование инновационно-производственного и логистического пояса вдоль транспортного Северного обхода.

В Западном планировочном районе предусматривается интенсификация использования производственных территорий как в Северо-Западном промышленном районе, так и Юго-Западном.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие Северо-Западного промышленного района в северном и западном направлении. Расширение промышленного района намечено как в пределах городской черты, так и за границами города, севернее сложившегося промрайона.

Южный планировочный район

В районе предусматривается строительство нового порта и логистического комплекса. Намечено дальнейшее развитие промышленной зоны «Заречная», в том числе расширение территорий очистных сооружений.

В Кумженском районе выделено порядка 60 га для размещения коммунальных служб, транспортных и других организаций, необходимых для обеспечения жизнедеятельности района.

  - Развитие зон жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок:

- жилищный фонд увеличится до 43,6 млн м2, обеспеченность составит 32,1 м2 на человека;

- объем нового жилищного строительства - 18,8 млн м2, в том числе:

- индивидуальные жилые дома - 2 %;

- малоэтажные жилые дома - 3 %;

- среднеэтажные жилые дома - 17 %;

- многоэтажные жилые дома - 78 %;

- для размещения нового жилищного строительства предусмотрено 3200 га территории на 71 площадке нового жилищного строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- жилищный фонд увеличится до 31,9 млн м2, обеспеченность составит 25,9 м2 на человека;

- объем нового жилищного строительства - 6,3 млн м2, в том числе:

- индивидуальные жилые дома - 2 %;

- малоэтажные жилые дома - 8 %;

- среднеэтажные жилые дома - 11 %;

- многоэтажные жилые дома - 79 %.

  - Развитие и размещение объектов обслуживания населения

Строительство новых объектов обслуживания населения осуществляется с учетом нормативной потребности, а также с учетом радиусов благоприятной пешеходной и транспортной доступности в районах нового жилищного строительства.

При формировании системы центров общественно-делового назначения необходимо учитывать следующие особенности размещения учреждений и предприятий обслуживания населения:

- Предприятия повседневного обслуживания должны располагаться в непосредственной близости к местам проживания или приложения труда. Объекты обслуживания данного типа относятся к объектам микрорайонного значения. На перспективу данные учреждения, прежде всего, должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30-минутной или часовой пешеходной доступности. На территориях садоводств целесообразно размещение первой ступени объектов обслуживания населения путем разработки проектов планировки и межевания территории в связи с дальнейшей трансформацией территории в жилую застройку.

- Периодическое обслуживание формируется как совокупность объектов социальной инфраструктуры, охватывающих население в радиусе 1-часовой транспортной доступности. Для населения, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться дополнительные локальные центры обслуживания.

- Учреждения эпизодического и уникального обслуживания не регламентируются радиусом обслуживания и служат основой формирования городского центра (нескольких центров) обслуживания. В состав этой ступени обслуживания входят объекты обслуживания федерального, регионального и местного значения, в том числе: вузы, средние специальные учебные заведения, многопрофильные больницы и медицинские центры, театры, концертные и выставочные залы, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие и бизнес-центры регионального и межрегионального уровней и т.д.

Мероприятия на расчетный срок (до 2035 года)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

| Район города | Существующая вместительность | Требуется по нормативу на расчетный срок | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, мест |  |  |  |
| Ворошиловский | 3220 | 8160 | 4940 |
| Железнодорожный | 803 | 6093 | 5290 |
| Кировский | 1820 | 2612 | 792 |
| Ленинский | 11340 | 3330 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Октябрьский | 545 | 11469 | 10924 |
| Первомайский | 7826 | 7524 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Пролетарский | 2583 | 5786 | 3203 |
| Советский | 550 | 5516 | 4966 |
| ВСЕГО | 28687 | 50491 | 21804 |
| Общеобразовательные школы, мест |  |  |  |
| Ворошиловский | 15465 | 21533 | 6068 |
| Железнодорожный | 5166 | 16077 | 10911 |
| Кировский | 4476 | 6892 | 2416 |
| Ленинский | 6246 | 8787 | 2541 |
| Октябрьский | 8739 | 30265 | 21526 |
| Первомайский | 10893 | 19854 | 8961 |
| Пролетарский | 7461 | 12596 | 5135 |
| Советский | 10142 | 14556 | 4414 |
| ВСЕГО | 68588 | 130560 | 61972 |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Район города | Существующая вместительность | Требуется по нормативу на расчетный срок | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения амбулаторно-поликлинического типа, посещений в смену |  |  |  |
| Ворошиловский | 4010 | 4403 | 393 |
| Железнодорожный | 1500 | 3287 | 1787 |
| Кировский | 4495 | 1409 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Ленинский | 3430 | 1797 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Октябрьский | 2962 | 6188 | 3226 |
| Первомайский | 3300 | 4060 | 760 |
| Пролетарский | 3180 | 2576 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Советский | 4536 | 2976 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| ВСЕГО | 27413 | 26697 | - |

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Район города | Существующая вместительность | Требуется по нормативу на расчетный срок | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га |  |  |  |
| Ворошиловский | 20,88 | 157,0 | 136,1 |
| Железнодорожный | 3,79 | 117,2 | 113,4 |
| Кировский | 6,69 | 50,3 | 43,6 |
| Ленинский | 3,25 | 64,1 | 60,8 |
| Октябрьский | 8,63 | 220,7 | 212,0 |
| Первомайский | 16,12 | 144,8 | 128,6 |
| Пролетарский | 4,73 | 91,8 | 87,1 |
| Советский | 5,41 | 106,1 | 100,7 |
| ВСЕГО | 69,49 | 952 | 882,5 |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола зала |  |  |  |
| Ворошиловский | 13300 | 29159 | 15859 |
| Железнодорожный | 6700 | 21770 | 15071 |
| Кировский | 20100 | 9333 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Ленинский | 9600 | 11899 | 2300 |
| Октябрьский | 21800 | 40983 | 19183 |
| Первомайский | 24200 | 26886 | 2686 |
| Пролетарский | 18800 | 17057 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Советский | 18300 | 19712 | 1412 |
| ВСЕГО | 132700 | 176800 | 44100 |
| Бассейны, м2 поверхности зеркала воды |  |  |  |
| Ворошиловский | 4500 | 4486 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Железнодорожный | 100 | 3349 | 3249 |
| Кировский | 2200 | 1436 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Ленинский | 0 | 1831 | 1831 |
| Октябрьский | 2100 | 6305 | 4205 |
| Первомайский | 2800 | 4136 | 1336 |
| Пролетарский | 900 | 2624 | 1724 |
| Советский | 2100 | 3033 | 933 |
| ВСЕГО | 14700 | 27200 | 12500 |

Мероприятия на первую очередь (до 2025 года)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

| Район города | Существующая вместительность | Требуется по нормативу на первую очередь | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, мест |  |  |  |
| Ворошиловский | 3220 | 8447 | 5227 |
| Железнодорожный | 803 | 4488 | 3685 |
| Кировский | 1820 | 3396 | 1576 |
| Ленинский | 11340 | 3503 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Октябрьский | 545 | 7924 | 7379 |
| Первомайский | 7826 | 6911 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Пролетарский | 2583 | 6529 | 3946 |
| Советский | 550 | 9281 | 8731 |
| ВСЕГО | 28687 | 50480 | 21793 |
| Общеобразовательные школы, мест |  |  |  |
| Ворошиловский | 15465 | 20221 | 4756 |
| Железнодорожный | 5166 | 10743 | 5577 |
| Кировский | 4476 | 8130 | 3654 |
| Ленинский | 6246 | 8385 | 2139 |
| Октябрьский | 8739 | 18969 | 10230 |
| Первомайский | 10893 | 16544 | 5651 |
| Пролетарский | 7461 | 13110 | 5649 |
| Советский | 10142 | 22217 | 12075 |
| ВСЕГО | 68588 | 118320 | 49732 |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Район города | Существующая вместительность | Требуется по нормативу на первую очередь | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения амбулаторно-поликлинического типа, посещений в смену |  |  |  |
| Ворошиловский | 4010 | 4135 | 125 |
| Железнодорожный | 1500 | 2197 | 697 |
| Кировский | 4495 | 1663 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Ленинский | 3430 | 1715 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Октябрьский | 2962 | 3879 | 917 |
| Первомайский | 3300 | 3383 | 83 |
| Пролетарский | 3180 | 2681 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Советский | 4536 | 4543 | 7 |
| ВСЕГО | 27413 | 24194 | - |

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Район города | Существующая вместительность | Требуется по нормативу на расчетный срок | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га |  |  |  |
| Ворошиловский | 20,88 | 147,4 | 126,6 |
| Железнодорожный | 3,79 | 78,3 | 74,5 |
| Кировский | 6,69 | 59,3 | 52,6 |
| Ленинский | 3,25 | 61,1 | 57,9 |
| Октябрьский | 8,63 | 138,3 | 129,7 |
| Первомайский | 16,12 | 120,6 | 104,5 |
| Пролетарский | 4,73 | 95,6 | 90,9 |
| Советский | 5,41 | 162,0 | 156,6 |
| ВСЕГО | 69,49 | 862,8 | 793,3 |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола зала |  |  |  |
| Ворошиловский | 13300 | 27383 | 14083 |
| Железнодорожный | 6700 | 14548 | 7848 |
| Кировский | 20100 | 11010 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Ленинский | 9600 | 11355 | 1755 |
| Октябрьский | 21800 | 25688 | 3888 |
| Первомайский | 24200 | 22404 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Пролетарский | 18800 | 17753 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Советский | 18300 | 30085 | 11785 |
| ВСЕГО | 132700 | 160225 | 27525 |
| Бассейны, м2 поверхности зеркала воды |  |  |  |
| Ворошиловский | 4500 | 4213 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Железнодорожный | 100 | 2238 | 2138 |
| Кировский | 2200 | 1694 | Дополнительно по нормативу не требуется |
| Ленинский | 0 | 1747 | 1747 |
| Октябрьский | 2100 | 3952 | 1852 |
| Первомайский | 2800 | 3447 | 647 |
| Пролетарский | 900 | 2731 | 1831 |
| Советский | 2100 | 4628 | 2528 |
| ВСЕГО | 14700 | 24650 | 9950 |

  - Охрана объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок:

- в целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа «Город Ростов-на-Дону», необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия, в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

- установление границ территорий для оставшихся объектов культурного наследия регионального значения, которые в настоящее время не имеют установленных границ;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия для остальных объектов культурного наследия (регионального значения и выявленных памятников) и утверждение в установленном порядке;

- по инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов (в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

Мероприятия на первую очередь:

- установление границ территорий всех объектов культурного наследия федерального значения, которые в настоящее время не имеют установленных границ;

- установление границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, которые в настоящее время не имеют установленных границ;

- проведение реставрационных мероприятий по результатам мониторинга технического состояния памятников;

- разработка Проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, которые не имеют утвержденных проектов зон охраны, и их утверждение в установленном порядке.

До разработки новых проектов зон охраны (помимо действующих проектов зон охраны, утвержденных министерством культуры Ростовской области) в части зон охраны объектов культурного наследия остаются действующими положения Генерального плана города Ростова-на-Дону на 2007 - 2025 годы.

  - Развитие системы озеленения. Формирование природно-экологического каркаса территории. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Развитие системы озеленения.

Формирование природно-экологического каркаса территории

Мероприятия на расчетный срок:

- Генеральным планом предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия общегородского масштаба, влияющие на улучшение общей экологической ситуации и качества жизни:

- организация средозащитного и природоохранного каркаса города, формируемого совокупностью зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные);

- формирование в лесопарковом поясе системы благоустроенных мест для кратковременного отдыха горожан, мест для занятий спортом, прокладка системы пешеходно-велосипедных дорожек, организация проката спортивного и рекреационного инвентаря;

- благоустройство и создание линейных парковых зон вдоль долин рек Кизитеринка и Темерник в целом по территории городского округа с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения;

- благоустройство территории балки Безымянной с организацией парковой зоны, включая уполаживание бортов балки с трассировкой дорожек и посадкой зеленых насаждений (деревьев, кустарника и трав);

- продолжение существующей прогулочной набережной вдоль правого берега реки Дон;

- благоустройство выходов родников с оборудованием сети тропинок и подходов на спланированных и укрепленных откосах;

- развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление озеленения детских садов, школ, больниц, внутриквартальное озеленение и др., дополнение малыми архитектурными формами и элементами ландшафтного дизайна;

- увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: производственными, инженерными, коммунальными транспортными и другими объектами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения;

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

- организация озеленения вдоль основных транспортных магистралей города, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- внесение сведений об озелененных территориях в органы кадастрового учета с выделением земельных участков под ними;

- проведение инвентаризации, паспортизации и диагностики состояния зеленого фонда города;

- корректировка проекта лесоустройства (земли городских лесов) с целью выявления участков лесов, несущих охранные функции, и исключения из состава городских лесов участков, которые такими функциями не обладают и могут быть переведены в иные виды рекреационного использования при соблюдении общего баланса территории;

- сохранение, выявление, зрительное раскрытие и акцентирование ландшафтных панорам, садово-парковых комплексов, формирующих силуэт города.

Мероприятия на первую очередь:

- сохранение и развитие сложившейся системы озеленения города, проведение комплексного благоустройства;

- сохранение и благоустройство особо охраняемых природных территорий города;

- соблюдение режимов, существующих особо охраняемых природных территорий;

- обустройство парковой территории «Зеленый остров»;

- сохранение зоны открытого природного ландшафта на пойменных территориях р. Дон с облагораживанием склонов и созданием лугопарковой зоны;

- благоустройство и создание линейных парковых зон вдоль долин рек Кизитеринка и Темерник в целом по территории городского округа с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения;

- организация озеленения общего пользования в новых жилых районах города: «Левенцовский», «Военный аэропорт», «Суворовский», «Гражданский аэропорт», «Роствертол», «Декоративные культуры»;

- благоустройство и организация локальной рекреации вдоль берегов Северного и Верхне-Северного водохранилищ;

- формирование общественно-деловой застройки на территории бывшего санатория «Ростовский» на берегу р. Темерник с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и созданием общественных пространств;

- оборудование спортивно-рекреационной зоны в Левобережном планировочном районе;

- организация природного заказника регионального значения "Ростовский" в южной части города.

Согласно планировочным предложениям, общая площадь зеленых насаждений общего пользования к концу расчетного срока увеличится практически вдвое и составит более 900 га, или 6,7 м2/чел. Норматив обеспеченности в 10 м2/чел. будет достигнут благодаря благоустройству лесопарковых зон, что соответствует СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, где говорится, что в крупнейших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.

В целях сохранения и развития сложившейся системы озеленения города необходимо формирование единой системы озеленения города (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Единую систему озеленения города составляют (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544):

- озелененные территории общего пользования (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544):

- парки (городские, районные) (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- скверы, площади (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- бульвары, набережные, проходы к водным объектам, озеленение береговых полос (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- озелененные территории ограниченного пользования (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544):

- зеленые насаждения на территориях детских и учебных заведений, спортивных, культурно-просветительских учреждений, учреждений здравоохранения, объектов культового назначения и др. (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- озелененные территории специального назначения (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544):

- зеленые насаждения вдоль магистральных улиц и дорог (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- зеленые насаждения ботанического сада, зоопарка, монастыря (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- защитное озеленение (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- зеленые насаждения кладбищ (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- иные природные территории (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544):

- городские леса, лесопарки (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- компенсационное озеленение для сохранения баланса городских лесов (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- озеленение пойменных территорий (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

В составе озелененных территорий общего пользования на территории города расположены 14 парков и 33 сквера (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативная обеспеченность озелененными территориями общего пользования должна составлять 1 га на 1000 человек на общегородских территориях и 0,6 га на 1000 человек в жилых районах, то есть суммарно на город 1,6 га на 1000 человек. Для города Ростова-на-Дону суммарная нормативная цифра обеспеченности озелененными территориями общего пользования должна составлять 1,8 тыс. га. При этом городские леса следует преобразовывать в городские лесопарки и дополнительно относить их к озелененным территориям общего пользования, исходя из расчета не более 5 га на 1000 человек. В городе Ростове-на-Дону площадь городских лесов составляет 3,71 га, что соответственно добавляет к городским озелененным территориям общего пользования 3,71 га на 1000 человек (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Приказом Рослесхоза от 19.07.2016 № 278 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» Ростовской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» установлены границы Ростовского городского лесничества (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Параметрами функциональных зон зона лесов предусмотрена в составе рекреационной зоны. Ростовское городское лесничество, границы которого установлены приказом Рослесхоза, расположено в границах рекреационной зоны (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

В целях недопущения сокращения городских лесов включены в границы Ростовского городского лесничества прилегающие территории площадью около 0,7 га, свободные от застройки и состоящие частично из земель, государственная собственность на которые не разграничена (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

В целях развития левобережной части города Ростова-на-Дону предусмотрено создание территории перспективного развития общественно-деловой зоны за счет корректировки границ Ростовского городского лесничества: земельные участки с КН 61:44:0041316:13 и КН 61:44:0000000:1295 общей площадью 345,8905 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

В целях недопущения сокращения городских лесов предусмотрено включение в границы Ростовского городского лесничества территории в левобережной части города, состоящей из земельного участка с КН 61:44:0062510:142, площадью 19,7068 га и земель в границах кадастрового квартала 61:44:0062510 площадью около 276 га, а также территории в юго-западной части города, расположенной между руслами реки Дон и реки Мертвый Донец, в границах кадастрового квартала 61:44:0070209 площадью около 51 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Дополнительно в юго-западной части города предусмотрено резервирование территории около 1400 га для развития лесопитомников и последующего лесоустройства (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Также предусмотрено резервирование следующих озелененных земельных участков общей площадью 45,9639 га для увеличения территорий городских лесов или использования их в качестве компенсационных участков в случае исключения из состава городских лесов территорий в целях размещения объектов местного значения в сфере транспорта и инженерной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным планом города Ростова-на-Дону (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544):

- земельный участок в границах перспективного жилого района «Платовский» («Декоративные культуры») с КН 61:44:0023366:200 с видом разрешенного использования «городские леса» площадью 9,8598 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- земельный участок в районе пер. Монетного («Березовая роща»), в границах кадастрового квартала 61:44:0020703, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1,2619 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- земельный участок в районе ул. Орской, в границах кадастрового квартала 61:44:0021612, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 3,2896 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- земельный участок в районе ул. Российской, в границах кадастровых кварталов 61:44:0022203, 61:44:0022204, 61:44:0022214, 61:44:0022215, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 19,8367 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544);

- земельный участок в районе ул. Петрожицкого (пос. Александровка), в границах кадастровых кварталов 61:44:0030607 и 61:44:0030608, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 11,7156 га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Предусмотрено увеличение территории городских лесов на 1,44 тыс. га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Площадь городских лесов в соответствии с Приказом Рослесхоза от 19.07.2016 № 278 составляет 3,71 тыс. га (абзац введен решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 № 544).

Мероприятия по охране окружающей среды

Все планировочные мероприятия Генерального плана носят комплексный характер и направлены на оптимизацию экологической ситуации, обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории города и формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников;

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно- защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы) в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду (основные направления градостроительной реорганизации производственных территорий указаны в пункте 2.4.3);

- разработка и утверждение санитарно-защитных зон (СЗЗ) всех предприятий, внесение данной информации в Правила землепользования и застройки;

- для предприятий 4-5 класса опасности - проведение контрольных измерений уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения;

- проведение специальных мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распределение источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени озелененности прилегающих территорий и др.;

- благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- применение современных технологий очистки сточных вод, уменьшение сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации для районов нового строительства;

- полное инженерное оборудование всего жилищного фонда и благоустройство территории с отводом канализационных и дождевых стоков на очистные сооружения;

- внедрение водосберегающих технологий на промышленных предприятиях, создание систем оборотного и повторного использования технологических вод;

- реализация водоохранных мероприятий на производственных и коммунальных объектах, расположенных в водоохранных зонах, для защиты поверхностного стока и русел рек от загрязнения и засорения;

- восстановление нарушенных режимов водоемов и водотоков города;

- расчистка русел р. Темерник, балки Безымянной, р. М. Донец от донных отложений антропогенного характера;

- расчистка и дноуглубление русел с профилированием на отдельных участках практически всех существующих малых водотоков города;

- обустройство защитного озеленения вдоль основных магистралей города с интенсивным потоком движения автотранспорта;

- организация специальных древесно-кустарниковых посадок для защиты от негативного влияния электроподстанций;

- проведение мероприятий для уменьшения негативного воздействия на близлежащие жилые здания и сокращения размеров санитарно-защитных зон для гаражных кооперативов;

- контроль за соблюдением регламентов зон с особыми условиями использования территорий.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- вывод объектов социальной инфраструктуры из санитарно-защитных зон;

- исключение размещения в зонах, предназначенных для жилой застройки, предприятий, санитарно-защитная зона которых выходит за границы их земельных участков;

- сбор дренажно-ливневых и талых вод с городской свалки, расположенной в бассейне р. Темерник, очистка и обеззараживание вод пред сбросом в водоприемник;

- вынос за пределы водоохранных зон и прибрежных защитных полос ряда существующих гаражей и объектов автосервиса и запрещение нового строительства, контроль за выполнением природоохранных мероприятий и техническим состоянием передвижных источников загрязнения;

- вынос нефтебаз и других нефтехранилищ за пределы 2-го пояса охраны источников водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных защитных полос других водных объектов либо применение новых технологий хранения нефтепродуктов на нефтебазах;

- реконструкция и капитальный ремонт внутриквартальных и уличных сетей водопровода, строительство новых водоводов, капитальный ремонт внутридомовых сетей;

- строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- недопущение несанкционированных свалок в водоохранных зонах;

- соблюдение режимов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- обустройство эффективного пылегазоочистного оборудования на источниках выбросов, выполнение ремонтных и наладочных работ, замена неисправного и морально устаревшего пылегазоочистного оборудования предприятий.

Мероприятия по обращению с отходами производства и

потребления и санитарной очистке территории города

В связи с утверждением «Генеральной схемы очистки территории города Ростова-на- Дону» (постановление Администрации города № 645 от 9 июня 2014 года) мероприятия данного раздела соответствуют проектным предложениям «Схемы».

В соответствии с «Генеральной схемой очистки» для сбора и удаления ТКО от населения предусматривается система индивидуальных несменяемых контейнеров с применением кузовных мусоровозов.

Необходимо организовать сбор опасных отходов (ртутьсодержащих ламп, ртутных термометров, использованных батареек, аккумуляторов, лекарств с истекшим сроком годности, оргтехники и бытовых приборов, лаков, красок, бытовой химии, автомобильных покрышек) передвижными сборными пунктами (автотранспортом); мобильными сборно- разборными пунктами; стационарными пунктами и др. в зависимости от видов отходов.

В соответствии с «Генеральной схемой очистки» для условий г. Ростова-на-Дону целесообразно использовать комплексную переработку ТКО. Для получения более детальной оценки комплексную переработку следует внедрять в два этапа: на первом этапе следует использовать имеющееся оборудование для сортировки и дополнительное оборудование для дробления и прессования с дальнейшим захоронением. На втором этапе - при строительстве нового полигона следует использовать технологию и оборудование для комплексной переработки.

Для снижения нагрузки на действующий полигон планируется перенос существующего мусоросортировочного цеха на новый участок площадью 5 га. Данный участок по своему назначению предназначен для строительства сортировочного комплекса. После разборки фундамента мусоросортировочного цеха освободившуюся территорию на действующем полигоне целесообразно использовать для захоронения ТКО. Далее для строительства нового полигона рекомендуется использовать пустующий участок, предназначенный для полигона захоронения донных отложений. В качестве альтернативного варианта предлагается провести предварительную работу по оценке возможности размещения нового полигона на участке отработанного глиняного карьера, расположенного в непосредственной близости от действующего полигона на территории Мясниковского района.

Мероприятия на расчетный срок:

- рекультивация Северной свалки;

- строительство нового полигона ТКО;

- недопущение образования несанкционированных навалов отходов;

- организация селективного сбора отходов;

- организация комплексной переработки твердых коммунальных отходов;

- внедрение современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства;

- использование полупродуктов и отходов основных цехов предприятия в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке;

- организация сбора опасных отходов передвижными сборными пунктами (автотранспортом); мобильными сборно-разборными пунктами; стационарными пунктами и др. в зависимости от видов отходов в соответствии с рекомендациями «Генеральной схемы очистки» и оповещение населения;

- реализация пилотных проектов «Раздельный сбор отходов потребления» и «Заглубленные контейнеры», предложенных «Генеральной схемой очистки».

В том числе мероприятия на первую очередь:

- рекультивация Северной свалки;

- ликвидация (рекультивация) всех несанкционированных навалов отходов;

- реорганизация территории существующего полигона ТКО с целью увеличения площади для захоронения;

- приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями;

- установка контейнеров на местах временного хранения пакетированных отходов;

- постепенный ввод сортировки отходов на местах (контейнерных площадках);

- переработка строительных отходов	со 100 % использованием утильных компонентов;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, кладбищ, от частного сектора;

- организация централизованной плановой откачки и очистки септиков (выгребных ям) по утверждаемым годовым планам;

- оборудование центра по приему вторичного сырья, в том числе пункта приема люминесцентных ламп для физических и юридических лиц.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 г. | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» - всего, в т.ч.: | га | 35583,2 | 35583,2 | 35583,2 |
| 1.1.1 | Земли населенных пунктов | га | 35583,2 | 34055,2 | 34055,2 |
| 1.1.2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 1136,5 | 1136,5 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 0,0 | 239,2 | 239,2 |
| 1.1.4 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 0,0 | 152,4 | 152,4 |
| 1.2 | Общая площадь функциональных зон в границах муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» - всего, в т.ч.: | га | 35583,2 | 35583,2 |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 7301,7 | 10362,2 |  |
| 1.2.2 | Иные зоны (зоны поэтапной трансформации садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в жилую застройку) | га | 2694,9 | 2694,9 |  |
| 1.2.3 | Общественно-деловые зоны | га | 1901,2 | 4058 |  |
| 1.2.4 | Иные зоны (зона общественно-культурного назначения) | га | - | 6,8 |  |
| 1.2.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 408,5 | 527,2 |  |
| 1.2.6 | Иная зона (Зона трансформации территории вдоль реки Темерник, выделенной для формирования многофункциональной застройки с высокой степенью озеленения) | га | - | 536 |  |
| 1.2.7 | Зоны рекреационного назначения | га | 2993,3 | 4174,6 |  |
| 1.2.8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 7189,9 | 3587,5 |  |
| 1.2.9 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2878 | 2949,9 |  |
| 1.2.10 | Зона кладбищ | га | 410 | 410,4 |  |
| 1.2.11 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 50,4 | 78,4 |  |
| 1.2.12 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 3270,5 | 3285,7 |  |
| 1.2.13 | Зона режимных территорий | га | 785,1 | 774,8 |  |
| 1.2.14 | Зона прочих озелененных территорий | га | 664,6 | - |  |
| 1.2.15 | Зона акваторий | га | 2478 | 2536 |  |
| 1.2.16 | Иные зоны (зоны, планируемые к освоению после прохождения процедуры изменения границ городских лесов в соответствии с действующим законодательством) | га | - | 115,2 |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1109,8 | 1232,5 | 1360,0 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | млн м2 | 25,8 | 31,9 | 43,9 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | млн м2 | - | 0,3 | 1,0 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,4 | 25,9 | 32,1 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | млн м2 | - | 6,3 | 18,8 |
| 3.4.1 | многоэтажная жилая застройка | % | - | 79 | 78 |
| 3.4.2 | среднеэтажная застройка (5 - 8 этажей) | % | - | 11 | 17 |
| 3.4.3 | малоэтажная жилая застройка (1 - 4 этажа) | % | - | 8 | 3 |
| 3.4.4 | индивидуальная жилая застройка | % | - | 2 | 2 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 28687 | 50480 | 50491 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 68588 | 118320 | 130560 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений /смену | 20740*** | 24194 | 26697 |
| 4.4 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | 132700 | 160225 | 176800 |
| 4.5 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 69,49 | 862,8 | 952 |
| 4.6 | Бассейны | м2 зерк. воды | 14700 | 24650 | 27200 |
| V. Объекты для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральной улично-дорожной сети в том числе: | км | 320,4 | 553,5 |  |
| 5.1.1 | магистральных улиц общегородского значения | км | 189,3 | 336,2 |  |
| 5.1.2 | магистральных улиц районного значения |  | 131,1 | 217,3 |  |
| 5.2 | Протяженность линий трамвая | км | 25,5 | 67,5 |  |
| 5.3 | Протяженность линий троллейбуса | км | 64,3 | 152,9 |  |
| 5.4 | Уровень автомобилизации | легк. авт./1000 жителей | 390 | 460 | 500 |
| VI. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| А. Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | 600 | 665 | 745 |
| 6.1.1 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | 600 | 665 | 745 |
| 6.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | 600 | 665 | 745 |
| Б. Канализация: |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | 313 | 551 | 622 |
| 6.3.1 | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | 313 | 551 | 622 |
| 6.4 | Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | 313 | 551 | 622 |
| В. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Потребность электроэнергии: на коммунально-бытовые нужды | тыс. МВт ч в год | 2120 | 2590 | 3264 |
| 6.6 | Промышленные нужды |  | 1400 | 1480 | 1600 |
| 6.7 | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально- бытовые нужды | кВт ч | 1930 | 2100 | 2400 |
| 6.8 | 3. Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Новочеркасская ГРЭС, Ростовская ТЭЦ-2 и ТЭЦ завода «Ростсельмаш». | МВт | 930 | 1125 | 1230 |
| 6.8.2 | Г. Теплоснабжение: Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | н.д. | 3020,84 | 3595,23 |
| Д. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Удельный вес газа в топливном балансе города (ЖКС) | % | 96,5 | 98 | 100 |
| 6.10 | Потребление газа всего, в т.ч. | млн. м3/год | н.д. | 1979,0 | 2385,86 |
| 6.10.1 | на бытовые нужды населения | млн. м3/год | н.д. | 89,62 | 139,81 |
| 6.10.2 | на источники тепла | млн. м3/год | н.д. | 1889,38 | 2291,05 |
| 6.11 | Источники подачи газа: | - | ГРС | ГРС | ГРС |
| Е. Связь |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
| 6.13 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номер на 100 семей | н/д | 360 | 380 |
| Примечания: * - данные о площади муниципального образования приведены в соответствии с Областным законом Ростовской области от 24 декабря 2004 года №238-ЗС «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования "Город Ростов-на-Дону"»; ** - расчеты включают потребность на первую очередь и расчетный срок в объектах обслуживания (в том числе коммерческих) площадок нового жилищного строительства с учетом сохранения существующей сети; *** - приведен показатель по учреждениям здравоохранения, городским и районным, находящимся в подчинении Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону (показатель по учреждениям районного значения составляет 16480 посещений в смену). |  |  |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Таблица 2

Планируемые объекты в сфере образования

| № | Наименование объекта | Район города | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, планируемые к размещению |  |  |  |  |  |
| 1. | дошкольная образовательная организация | Советский | 4 мкр жилого района «Левенцовский» | 140 мест |
| 2. | дошкольная образовательная организация | Советский | 4 мкр жилого района «Левенцовский» | 95 мест |
| 3. | дошкольная образовательная организация (140 мест) сблокированная с общеобразовательной организацией начального общего образования (125 мест) | Советский | 2 мкр жилого района «Левенцовский» | 265 мест |
| 4. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. Дарвина - ул. Пархоменко | 125 мест |
| 5. | дошкольная образовательная организация | Советский | 10 мкр Западного жилого района | 110 мест |
| 6. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. 339-й Стрелковой дивизии - ул. Благодатная | 140 мест |
| 7. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. Извилистая | 80 мест |
| 8. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. Извилистая | 120 мест |
| 9. | дошкольная образовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» (п. 6-25) | 140 мест |
| 10. | дошкольная образовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» (п. 6-26) | 140 мест |
| 11. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | 123-ий квартал военного городка № 140 | 250 мест |
| 12. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | Военный городок № 140 (с.п. 2-3) | 200 мест |
| 13. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | мкр Стройгородок | 140 мест |
| 14. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | мкр Военвед | 140 мест |
| 15. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | пр. Космонавтов | 110 мест |
| 16. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | ул. Добровольского | 140 мест |
| 17. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | 6А мкр Северного жилого района по бульвару Комарова | 240 мест |
| 18. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | ул. Атарбекова, 2 Южная, 18 и Индивидуальный 2-ой переулок | 220 мест |
| 19. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | 11 мкр Северного жилого района | 190 мест |
| 20. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | ул. Ларина, 45б | 65 мест |
| 21. | дошкольная образовательная организация | Ворошиловский | 10 мкр Северного жилого района | 45 мест |
| 22. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | ул. Скачкова, жилой комплекс «Акварель» | 85 мест |
| 23. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | ул. Белозерская (Мадояна) - пер. Вяземский - ул. Благодатная | 140 мест |
| 24. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | ул. Магнитогорская жилая застройка «Екатерининский» | 80 мест |
| 25. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | ул. Магнитогорская - пер. Жлобинский | 180 мест |
| 26. | дошкольная образовательная организация | Первомайский | мкр 1, с.п. 1-21, жилой район «Платовский» | 190 мест |
| 27. | дошкольная образовательная организация | Первомайский | мкр 2, с.п. 2.30, жилой район «Платовский» | 190 мест |
| 28. | дошкольная образовательная организация | Первомайский | мкр 2, с.п. 2.32, жилой район «Платовский» | 190 мест |
| 29. | дошкольная образовательная организация | Первомайский | пос. Мирный | 190 мест |
| 30. | дошкольная образовательная организация | Пролетарский | пер. Поворотный, 24 | 85 мест |
| 31. | дошкольная образовательная организация | Пролетарский | ул. Нижегородская - пер. Чувашский - пер. Грибоедовский | 330 мест |
| 32. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | 20-я улица - ул. Текучева - 2-ой переулок - пер. Доломановский | 220 мест |
| 33. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | ул. Текучева - ул. Филимоновская – 2-й переулок - ул. Островского | 220 мест |
| 34. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | ул. Береговая - ул. Темерницкая - ер. Газетный - пер. Соборный | 220 мест |
| 35. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | в ГФК «Сиверса» | 60 мест |
| 36. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | ул. Береговая, пер. Соборный, ул. Ульяновская | 140 мест |
| 37. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | в р-не Зоопарка | 140 мест |
| 38. | дошкольная образовательная организация | Кировский | ул. Красноармейская - пр. Кировский | 220 мест |
| 39. | дошкольная образовательная организация | Кировский | ул. Текучева - пер. Нахичеванский | 220 мест |
| 40. | дошкольная образовательная организация | Кировский | ул. Седова, ул. Соколова, ул. Суворова и пер. Газетный | 80 мест |
| 41. | дошкольная образовательная организация | Кировский | в р-не ул. Красноармейская, ул. Текучева, пер. Театральный, ул. Журавлева | 120 мест |
| 42. | дошкольная образовательная организация сблокированная с общеобразовательной организацией начального общего образования | Кировский | ул. 7-го февраля - ул. Красных Зорь - пер. Грибоедовский - ул. Нижнебульварная | 220 мест |
| 43. | дошкольная образовательная организация | Советский | 5 мкр жилого района «Левенцовский» | 220 мест |
| 44. | дошкольная образовательная организация | Советский | 5 мкр жилого района «Левенцовский» | 190 мест |
| 45. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | 1 район, Военный городок № 140 | 600 мест |
| 46. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | 2 район, Военный городок № 140 | 980 мест |
| 47. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | 3 район, Военный городок № 140 | 1170 мест |
| 48. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | 4 район, Военный городок № 140 | 1180 мест |
| 49. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | 5 район, Военный городок № 140 | 750 мест |
| 50. | дошкольная образовательная организация | Советский | 7 мкр жилого района «Левенцовский» | 270 мест |
| 51. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | южная часть территории Военного городка № 140 | 120 мест |
| 52. | дошкольная образовательная организация | Советский | 11 мкр жилого района «Левенцовский» | 120 мест |
| 53. | дошкольная образовательная организация сблокированная с общеобразовательной организацией начального общего образования и бассейном | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ» | 170 мест |
| 54. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ» | 145 мест |
| 55. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ» | 145 мест |
| 56. | дошкольная образовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» | 140 мест |
| 57. | дошкольная образовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» | 140 мест |
| 58. | дошкольная образовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» | 220 мест |
| 59. | дошкольная образовательная организация | Советский | 9 мкр жилого района «Левенцовский» | 220 мест |
| 60. | дошкольная образовательная организация | Советский | 9 мкр жилого района «Левенцовский» | 120 мест |
| 61. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | Военный городок № 140, ул. Вавилова | 220 мест |
| 62. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. 1-я Ковровая - западная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071605:713 - северная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071605:419 - восточная граница земель городских лесов | 120 мест |
| 63. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | ул. Оганова - ул. Таганрогская - южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1228 | 190 мест |
| 64. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | ул. Оганова - ул. Таганрогская - южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1228 | 80 мест |
| 65. | дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | ул. Токарная - пер. Защитный - пр. Стачки - пер. Медный | 45 мест |
| 66. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. 339-й Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующая жилая застройка 5 и 5Б микрорайонов Западного жилого района | 140 мест |
| 67. | дошкольная образовательная организация | Пролетарский | ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | 600 мест |
| 68. | дошкольная образовательная организация | Пролетарский | ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | 600 мест |
| 69. | дошкольная образовательная организация сблокированная с общеобразовательной организацией начального общего образования | Советский | 2 мкр жилого района «Левенцовский» | 265 мест |
| 70. | дошкольная образовательная организация | Первомайский | жилой район «Платовский» | 190 мест |
| 71. | дошкольная образовательная организация | Первомайский | жилой район «Платовский» | 190 мест |
| 72. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. Еременко – восточные и северные границы существующих земельных участков – западная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071335:1 | 220 мест |
| 73. | дошкольная образовательная организация | Ленинский | ул. Варфоломеева, пер. Доломановский, ул. Малюгиной, пер. Гвардейский | 95 мест |
| 74. | дошкольная образовательная организация сблокированная с общеобразовательной организацией начального общего образования | Советский | 2 мкр жилого района «Левенцовский» | 200 мест |
| Дошкольные образовательные организации, планируемые к реконструкции |  |  |  |  |
| 75. | дошкольная образовательная организация | Советский | ул. Совхозная, 28 | 110 мест |
| 76. | дошкольная образовательная организация | Октябрьский | пер. Ашхабадский, 29 | 100 мест |
| 77. | дошкольная образовательная организация | Пролетарский | ул. Нижненольная, 6 | 50 мест |
| 78. | дошкольная образовательная организация | Пролетарский | ул. Аксайская, 22 | 40 мест |
| Общеобразовательные организации, планируемые к размещению |  |  |  |  |  |
| 1. | общеобразовательная организация | Советский | ул. Зорге - ул. Мильчакова - ул. Благодатная | 1650 мест |
| 2. | общеобразовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» | 1275 мест |
| 3. | общеобразовательная организация | Советский | 5 мкр жилого района «Левенцовский» (корпус 5-21) | 1100 мест |
| 4. | общеобразовательная организация | Советский | 4 мкр жилого района «Левенцовский» | 550 мест |
| 5. | общеобразовательная организация | Советский | 8 мкр жилого района «Левенцовский» | 1100 мест |
| 6. | общеобразовательная организация | Советский | жилой комплекс «Соловьиная роща» | 270 мест |
| 7. | общеобразовательная организация | Советский | 9 мкр жилого района «Левенцовский» | 900 мест |
| 8. | общеобразовательная организация | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ» | 1120 мест |
| 9. | общеобразовательная организация | Железнодорожный | ул. Магнитогорская | 1200 мест |
| 10. | общеобразовательная организация | Первомайский | во 2 мкр Темерник | 1100 мест |
| 11. | общеобразовательная организация | Первомайский | мкр 1 (с.п. 1-22), жилой район «Платовский» | 1340 мест |
| 12. | общеобразовательная организация | Ворошиловский | 11 мкр Северного жилого района | 1176 мест |
| 13. | общеобразовательная организация | Ворошиловский | бул. Комарова в границах пр. Королева и ул. Добровольского | 1270 мест |
| 14. | общеобразовательная организация | Ворошиловский | ул. Атарбекова, 2 ул. Южная, 18 и Индивидуальный 2-ой переулок | 1500 мест |
| 15. | общеобразовательная организация | Пролетарский | ул.1-я Пролетарская - ул. Искусственная - ул. Нижненольная - ул. Листопадова | 600 мест |
| 16. | общеобразовательная организация | Пролетарский | ул. Вересаева - ул. Берберовская (с. п. 22) | 1434 мест |
| 17. | общеобразовательная организация | Октябрьский | ул. Тимошенко, 16/3 | 123 мест |
| 18. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 1 мкр жилого района «Суворовский» | 800 мест |
| 19. | общеобразовательная организация | Октябрьский | жилой район «Суворовский» (з. у. :120) | 600 мест |
| 20. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 2 мкр жилого района Суворовский (з. у. :122) | 1200 мест |
| 21. | общеобразовательная организация | Советский | 5 мкр жилого района «Левенцовский» | 1100 мест |
| 22. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 1 район, Военный городок № 140 | 1400 мест |
| 23. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 2 район, Военный городок № 140 | 2470 мест |
| 24. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 3 район, Военный городок № 140 | 2970 мест |
| 25. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 4 район, Военный городок № 140 | 3000 мест |
| 26. | общеобразовательная организация | Октябрьский | 5 район, Военный городок № 140 | 1900 мест |
| 27. | общеобразовательная организация | Советский | 8 мкр жилого района «Левенцовский» | 1100 мест |
| 28. | общеобразовательная организация | Железно Дорожный | жилой район «ДОСААФ» | 1120 мест |
| 29. | общеобразовательная организация | Советский | 6 мкр жилого района «Левенцовский» | 1275 мест |
| 30. | общеобразовательная организация на 900 учащихся | Советский | 9 мкр жилого района «Левенцовский» | 900 мест |
| 31. | общеобразовательная организация | Советский | ул. 1-я Ковровая - западная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071605:713 - северная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071605:419 - восточная граница земель городских лесов | 300 |
| 32. | общеобразовательная организация | Советский | Пер. Пржевальского - ул. 2-я Краснодарская - ул. Заводская (9А мкр Западного жилого района) | 601 мест |
| 33. | общеобразовательная организация | Пролетарский | ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | 1434 мест |
| 34. | общеобразовательная организация | Первомайский | жилой район «ДОСААФ» | 1340 мест |
| 35. | общеобразовательная организация | Пролетарский | ул. Аксайская - ул. Петрожицкого - проезд | 300 мест |
| 36. | спортивная школа с бассейном | Октябрьский | 3 район, Военный городок № 140 | 270 мест |
| Организации дополнительного образования, планируемые к размещению |  |  |  |  |  |
| 1. | организация дополнительного образования | Советский | 11 мкр жилого района «Левенцовский» | 30 мест |
| 2. | организация дополнительного образования | Советский | ул. 1-я Ковровая - западная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071605:713 - северная граница земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071605:419 - восточная граница земель городских лесов | 300 мест |
| 3. | Дом культуры, в том числе: детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая); городские массовые библиотеки; помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности. | Советский | в жилом районе «Левенцовский» | 0,84 га |
| 4. | детская школа искусств | Пролетарский | в пос. Александровка | 700 мест |
| 5. | здание нового типа для МБОУ ДОД ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева | Ворошиловский | пр. Космонавтов, 20-22 (в | 0,42 га |
| 6. | внешкольные учреждения образования (детский Дом творчества) | Октябрьский | Военный городок № 140 | на 100 мест |
| 7. | детский развивающий центр | Октябрьский | в границах: ул. Оганова - ул. Таганрогская - южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1228 | 0,26 га- |

Планируемые объекты в сфере здравоохранения

| № | Наименование объекта | Район города | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поликлиника | Советский | в границах улиц: ул. Еременко - ул. Еляна - ул. Ткачева - пр. Солженицына | 500 посещений в смену |
| 2. | родильный дом | Советский | жилой район «Левенцовский» | 120 коек |
| 3. | подстанция скорой медицинской помощи | Советский | жилой район «Левенцовский» | 12 бригад |
| 4. | поликлиника (500 посещений в смену) со стационаром (120 коек) | Советский | в 4 мкр жилого района «Левенцовский» | 500 посещений в смену/120 коек |
| 5. | детская поликлиника | Советский | в 6 мкр жилого района «Левенцовский» | 300 посещений в смену |
| 6. | детская поликлиника | Советский | в 9 мкр жилого района «Левенцовский» | 250 посещений в смену |
| 7. | поликлиника | Советский | в 8 мкр жилого района «Левенцовский» | 300 посещений в смену |
| 8. | стоматологическая поликлиника | Советский | в 10 мкр жилого района «Левенцовский» | 150 посещений в смену |
| 9. | поликлиника | Советский | ул. 339-й Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующей жилой застройки 5 и 5Б микрорайонов ЗЖР | 300 посещений в смену |
| 10. | детская поликлиника | Первомайский | жилой район «Платовский» | 100 посещений в смену |
| 11. | поликлиника | Пролетарский | микрорайон «Вересаево» | 150 посещений в смену |
| 12. | детская поликлиника | Пролетарский | микрорайон «Вересаево» | 150 посещений в смену |
| 13. | подстанция скорой медицинской помощи | Пролетарский | микрорайон «Вересаево» | 2 бригады |
| 14. | детская поликлиника | Октябрьский | улица Тимошенко | 250 посещений в смену |
| 15. | поликлиника (600 посещений в смену), в том числе детская поликлиника (300 посещений в смену) | Октябрьский | жилой район «Суворовский» | 900 посещений в смену |
| 16. | подстанция скорой медицинской помощи на 12 бригад | Октябрьский | жилой район «Суворовский» | 12 бригад |
| 17. | поликлиника | Первомайский | жилой район «Платовский» | 200 посещений в смену |
| 18. | поликлиника | Октябрьский | жилой район «Суворовский» | 600 посещений в смену |
| 19. | многопрофильный стационар | Первомайский | территория бывшего аэропорта | 1000 коек |
| 20. | поликлиника | Первомайский | территория бывшего аэропорта | 300 посещений в смену |
| 21. | детская поликлиника | Первомайский | территория бывшего аэропорта | 250 посещений в смену |
| 22. | поликлиника | Первомайский | территория бывшего аэропорта | 300 посещений в смену |
| 23. | детская поликлиника | Первомайский | территория бывшего аэропорта | 250 посещений в смену |
| 24. | стоматологическая поликлиника | Первомайский | территория бывшего аэропорта | 150 посещений в смену |
| 25. | стационар на 600 коек | Советский | жилой район «Левенцовский» территория, смежная с мкр 5 | 600 коек |
| 26. | поликлиника | Октябрьский | Военный городок № 140 | 600 посещений в смену |
| 27. | поликлиника | Октябрьский | Военный городок № 140 | 900 посещений в смену |
| 28. | поликлиника | Октябрьский | Военный городок № 140 | 1000 посещений в смену |
| 29. | поликлиника | Советский | в 7 мкр жилого района «Левенцовский» | 300 посещений в смену |
| 30. | поликлиника | Октябрьский | Военный городок № 140 | 530 посещений в смену |
| 31. | поликлиника | Советский | 11 мкр жилого района «Левенцовский» | 150 посещений в смену |
| 32. | Поликлиника, в том числе детская поликлиника | Октябрьский | жилой район «ДОСААФ» | 200 посещений в смену |
| 33. | детская поликлиника | Советский | 9 мкр жилого района «Левенцовский» | 250 посещений в смену |
| 34. | подстанция скорой помощи | Советский | ул. Ткачева - пр. Маршала Жукова - существующие сады | 48000 выездов в год |
| 35. | родильный дом с женской консультацией | Советский | ул. Ткачева - пр. Маршала Жукова - существующие сады | 140 посещений/130 коек |
| 36. | поликлиника | Советский | ул. 339-й Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующая жилая застройка 5 и 5Б микрорайонов Западного жилого района | 300 посещений в смену |
| 37. | поликлиника | Советский | ул. Еременко - ул. Еляна - ул. Ткачева - пр-кт Солженицына | 500 посещений в смену |
| 38. | поликлиника | Пролетарский | ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | 150 посещений в смену |
| 39. | детская поликлиника | Пролетарский | ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | 150 посещений в смену |
| 40. | подстанция скорой медицинской | Пролетарский | В границах: ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | 2 бригады |
| 41. | поликлиника | Первомайский | жилой район «Платовский» | 200 посещений в смену |
| 42. | детская поликлиника | Первомайский | жилой район «Платовский» | 200 посещений в смену |
| 43. | детская поликлиника | Октябрьский | В границах: ул. Оганова - ул. Таганрогская - южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1228 | 250 посещений в смену |

Планируемые объекты в сфере физической культуры и спорта

| № | Наименование объекта | Район города | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | многофункциональный зрелищный конноспортивный комплекс | Ленинский | ул. Пойменная, 10 | 160,6494 га |
| 2. | спортивно-зрелищного кластер | Ворошиловский | бул. Комарова - ул. Добровольского | 5,5 га |
| 3. | футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро с трибуной и блоком вспомогательных и обслуживающих помещений (СМР) | Ворошиловский | бульвар Комарова, от ул. Добровольского и до пр. Королева | 99 мест |
| 4. | спортивно-зрелищный комплекс | Ворошиловский | ул. Добровольского и пр. Королева | 8 тыс. зрителей |
| 5. | центр спортивной подготовки по плаванию | Ворошиловский | бул. Комарова | 2,7 га бассейн для соревнований 50х25 м; бассейн для массового плавания 33х25 м |
| 6. | физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | Ворошиловский | пр. Космонавтов, 31б | плавательный бассейн 20х8 м; комплекс фитнес-залов общей площадью 1500 м2 |
| 7. | Купальный и спортивный плавательный бассейн общего пользования, спортивно-оздоровительный центр | Пролетарский | пр. 40 лет Победы № 69/8 | 100 посещений в смену |
| 8. | стадион с возможностью использования для футбола и регби | Пролетарский | ул. Вересаева, пр. 40-летия Победы | футбольное поле 90х60, комплекс плоскостных спортивных сооружений |
| 9. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса (строительство быстровозводимого универсального спортивного зала с применением типовых конструкций) | Пролетарский | ул. Туполева 2/2, в Первомайском районе | универсальный игровой спортивный зал 42х24 м с трибунами на 100 зрительских мест и блоком вспомогательных помещений |
| 10. | многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс | Советский | жилой район «Левенцовский» | 1,6007 га, много- функциональный соревновательный зал с трибунами для зрителей, тренировочные залы бокса, борьбы, тяжелой атлетики, гостиница для спортсменов, комплекс плоскостных спортивных сооружений |
| 11. | плоскостное спортивное сооружение | Советский | 3 мкр жилого района «Левенцовский» | стадион с трибунами и спортивные площадки |
| 12. | футбольный стадион | Первомайский | по ул. Благотворная, 2 | Футбольное поле 110х70, трибуны для зрителей (площадь участка 1,6894 га) |
| 13. | плоскостное спортивное сооружение | Кировский | Гребной канал «Дон» | трасса для велоспорта |
| 14. | спортивный комплекс с плавательным бассейном и игровым залом для инвалидов | Первомайский | ул. Вятская, 41-43 | площадь участка 0,586 га, бассейн для массового плавания 25х12,5 м; фитнес-центр; бассейн для детей дошкольного возраста; 1600 м2 |
| 15. | спортивный комплекс | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ», участок 26 | площадь участка 1,3 га, универсальный спортивный зал 1008 м2; плавательный бассейн 25х12 м; 2 эт. площадь 3867,1 на 2082,25 |
| 16. | физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ», участок 25 | Плавательный бассейн 25х12,5; Универсальный спортивный зал |
| 17. | физкультурно-оздоровительный комплекс | Первомайский | 2 мкр жилого района «Декоративные культуры» | площадь участка 0,56 га |
| 18. | физкультурно-оздоровительный комплекс | Первомайский | 2 мкр жилого района «Декоративные культуры» | площадь участка 2,7 га, универсальный спортивный зал площадью 1008 м2 |
| 19. | легкоатлетический манеж | Октябрьский | ул. Фрунзе, 4 | 7805 м2 |
| 20. | спортивный центр с универсальным игровым залом (фехтование, художественная гимнастика) | Октябрьский | ул. Козлова - пр. Буденновский, 101 | 2783,3 м2 |
| 21. | водноспортивный оздоровительный комплекс | Железнодорожный | ул. Профсоюзная, 136-б/1а | площадь участка 0,46 га, бассейн для массового плавания 25х12,5 м; фитнес-центр; бассейн для детей дошкольного возраста |
| 22. | физкультурно-оздоровительный комплекс | Советский | пр. Стачки в районе жилого дома № 219 | площадь участка 0,2 га, универсальный спортивный зал, комплекс фитнес-залов |
| 23. | оздоровительный комплекс | Ворошиловский | пер. Марксистский, 4 | площадь 545,63 м2 |
| 24. | спортивный комплекс с универсальным игровым спортивным залом | Пролетарский | ул. 39-я линия | - |
| 25. | Открытый стадион | Пролетарский | ул. Островная | площадь 1500 м2 |
| 26. | физкультурно-спортивные комплексы, без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей | Советский | 5 мкр жилого района «Левенцовский» | - |
| 27. | закрытый спортивный комплекс | Октябрьский | 1 район, Военный городок № 140 | - |
| 28. | закрытый спортивный комплекс | Октябрьский | 4 район, Военный городок № 140 | - |
| 29. | спортивный зал | Октябрьский | 1 район, Военный городок № 140 | - |
| 30. | спортивный зал | Октябрьский | 2 район, Военный городок № 140 | - |
| 31. | спортивный зал | Октябрьский | 4 район, Военный городок № 140 | - |
| 32. | спортивно-оздоровительный центр | Ворошиловский | 6А мкр. Северного жилого района | - |
| 33. | спортивный зал | Октябрьский | южная часть территории Военного городка № 140 | - |
| 34. | закрытые теннисные корты с тренажерными залами | Октябрьский | южная часть территории Военного городка № 140 | - |
| 35. | спортивно-оздоровительный комплекс | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ» | - |
| 36. | спортивный комплекс | Железнодорожный | жилой район «ДОСААФ» | - |
| 37. | физкультурно-оздоровительный комплекс | Советский | 4 мкр жилого района «Левенцовский» | - |
| 38. | спортивно-оздоровительный центр | Советский | 9 мкр жилого района «Левенцовский» | - |
| 39. | крытый теннисный корт | Первомайский | Парк им. Н. Островского в границах спортивной зоны парка им. Н. Островского | 100 мест |
| 40. | спортивный клуб, спортивный зал, бассейн | Октябрьский | 1 район, Военный городок № 140, части территории по ул. Вавилова | - |
| 41. | спортивный клуб, спортивный зал, бассейн | Октябрьский | 2 район, Военный городок № 140, части территории по ул. Вавилова | - |
| 42. | площадки для занятия спортом и физкультурой, беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивных игр | Октябрьский | 2 район, Военный городок № 140, части территории по ул. Вавилова | - |
| 43. | физкультурно-спортивный комплекс, бассейн общего пользования | Октябрьский | ул. Оганова - ул. Таганрогская - южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1228 | - |
| 44. | купальный и спортивный плавательный бассейн общего пользования | Пролетарский | В границах квартала по пр. 40-летия Победы: южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 - западная граница земельного участка с КН 61:44:0030604:1 - северная граница земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, - восточная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:980 | - |
| 45. | купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования, спортивно-оздоровительные центры | Пролетарский | ул. Вересаева – ул. Берберовская – границы земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 – границы существующих земельных участков | - |
| 46. | спортивно-оздоровительный центр | Пролетарский | В границах квартала по пр. 40-летия Победы: южная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:1122 - западная граница земельного участка с КН 61:44:0030604:1 - северная граница земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, - восточная граница земельного участка с КН 61:44:0000000:980 | на 100 посещений в смену |
| 47. | физкультурно-спортивный комплекс с открытыми плавательными бассейнами общего пользования | Советский | ул. Еременко - ул. Еляна - ул. Ткачева - пр-кт Солженицына | - |
| 48. | физкультурно-спортивный комплекс | Советский | 2 мкр жилого района «Левенцовский» | - |
| 49. | физкультурно-спортивный комплекс, без включения в его состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей, купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования | Первомайский | жилой район «Платовский»я | - |
| 50. | спортивный клуб, спортивный зал - физкультурно-оздоровительный комплекс | Пролетарский | Севернее пр-кта 40-летия Победы | - |

Планируемые объекты в сфере культуры и искусства

| № | Наименование объекта | Район города | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | парк культуры и отдыха | Пролетарский | на ул. Вересаева (п. Александровка) | 18,6 га |
| 2. | парк культуры и отдыха им. города-побратима Глазго | Первомайский | ул. Лелюшенко (мкр. Темерник) | 9,1 га |
| 3. | дельфинарий | Октябрьский | в Ростовском-на-Дону зоопарке | - |
| 4. | библиотека | Первомайский | в жилом районе «Темерник» | площадью не менее 1000 м2 |
| 5. | библиотека | Первомайский | в жилом районе «Декоративные культуры» | площадью не менее 900 м2 |