Администрация города Ростова-на-Дону

____________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ»

В части транспортной доступности общеобразовательных организаций, расстояния от зданий (границ участков) учреждений 
и предприятий обслуживания, а именно: от дошкольных образовательных  и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц и предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями)

Ростов-на-Дону

2019

Администрация города Ростова-на-Дону

____________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ»

В части транспортной доступности общеобразовательных организаций, расстояния от зданий (границ участков) учреждений 
и предприятий обслуживания, а именно: от дошкольных образовательных  и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц,  предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями)

| И.о. главного архитектора города – директора Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону |  | Е.П. Гавриленко |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела реализации генерального плана города Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону |  | В.О.Кондратьева |
| Начальника отдела правовой и нормотворческой работы Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону |  | А.В. Пронина |

Состав материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |

Работа по подготовке проекта по внесению изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», 
в части транспортной доступности общеобразовательных организаций, расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, а именно: 
от дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц, предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых 
и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями), выполнена Департаментом архитектуры и градостроительства города 
Ростова-на-Дону на основании:

- статьи 29.3-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 03.10.2019 № 900 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», утвержденные решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.12.2017 № 459».

В целях приведения к требованиям пункта 10.5 СП 42.13330.2016 в части обеспечения транспортной доступности общеобразовательных организаций,  
пункта 10.6 СП 42.13330.2016 в части расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, а именно: от дошкольных образовательных  и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц (в городах), требованиям приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры 
их земельных участков» в части предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями).

Проектные предложения.

- Проектом предлагается статью 4 Объекты образования изложить в следующей редакции:

Таблица 4

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед.изм.: мест / 1 тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 47 | Радиус пешеходной доступности: – 300 м |  |  | 35 м2 на 1ребенка Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены на 20 % |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |
| Общеобразователь- ные школы, лицеи, гимназии | 106 | Радиус пешеходной доступности: – 500 м* |  |  | При вместимости общеобразователь- ной организации, учащихся ***: св. 40 до 400 -50 м2 на 1 учащегося » 400 » 500 - 60 м2 » св.500 до 600- 50 м2 на 1 учащегося » 600 » 800 - 40 м2 » 800 » 1100 - 33 м2 » 1100 » 1500 - 21м2 » 1500 » 2000 -17 м2 » 2000 - 16 м2 Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены на 20 % |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| Дворцы (дома) творчества школьников | По заданию на проектирование |  | Радиус пешеходной доступности 30 минут** | По заданию на проектирование |  |
| Детско-юношеские спортивные школы | По заданию на проектирование |  | Радиус пешеходной доступности 30 минут** | По заданию на проектирование |  |
| Детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | По заданию на проектирование |  | Радиус пешеходной доступности 30 минут** | По заданию на проектирование |  |

*При новом строительстве пути подходов учащихся к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

** Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.

*** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны 
и здания школы.

## Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для  учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего  образования – не более 50 минут 
(в одну сторону).

## II. Проектом предлагается таблицу 5 статьи 5. Объекты здравоохранения и социальной защиты изложить в следующей редакции:

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./ 1 тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | Радиус транспортной доступности: 30 мин.* | При вместимости: до 50 коек – 210 м2 на 1 койку: св.50 до 100 210-160» »100 » 200 160-110» » 200 » 300 110-80» » 300 » 500 80-60» » 500 60» В условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%. |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | Радиус транспортной доступности - 30 мин.* | При вместимости: до 50 коек – 300 м2 на 1 койку: св.50 до 100 300- 500» »100»200 200-140» » 200 » 400 140-100 » » 400 » 800 100-80 » » 800 » 1000 80-60 » » 1000 60 » В условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%. |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 1000 м | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га. Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по существующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 0,1 объект | Радиус доступности - 15 мин. на специальном автомобиле | 0,05 га, на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га. |
| Аптеки | По заданию на проектирование | Радиус пешеходной доступности - 500 м | 0,2 га или возможно размещение как в лечебных заведениях, так и во встроенно-пристроенных помещениях |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| Раздаточные пункты молочной кухни | По заданию на проектирование | Радиус пешеходной доступности - 500 м | По заданию на проектирование или встроенные |

* Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.

### III. Таблицу 34 пункта 29.9 статьи 29. Требования и рекомендации 
по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений изложить в следующей редакции:

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии магистральных улиц | до стен жилых домов | до зданий обще-образовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (от стены здания) | 25 | по нормам инсоляции и освещения |  |
| Палатные и спальные корпуса медицинских организаций | 30 |  |  |
| Пожарные депо | 10 |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от 20 до 40 га - 500 |  |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |  |

Примечание: Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.