Информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов

города Ростова-на-Дону в 2023 году

г. Ростов-на-Дону, областной центр

Общие сведения.

Население: 1137,904 тыс. чел.

Площадь 348,5 км²

Координаты метеостанции: 47º16´ с.ш., 39º49´ в.д.

Крупный индустриальный, административно-территориальный центр, аэропорт, железнодорожный и автотранспортный узел, речной порт.

Состояние атмосферного воздуха.

Работы по мониторингу атмосферного воздуха выполнялись в 2023 году группой мониторинга загрязнения атмосферы (МЗА) комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗ) ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на сети стационарных постов наблюдений, а также путем маршрутного обследования уровня загрязнения атмосферного воздуха в Советском районе, 
в районе жилого комплекса «Платовский» и на стационарном посту 
на ул. Левобережной в районе стадиона «Ростов-Арена» в г. Ростове-на-Дону.

Географическое положение и климат.

Город расположен на правом берегу р. Дон, в 30 км от Азовского моря. Климат умеренно-континентальный, зона повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

| Среднегодовые данные | Многолетние | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Осадки (число дней) | 118 | 142 |
| Скорость ветра, м/с | 4 | 1,3 |
| Повторяемость ветра со скоростью 0–1 м/с, % | 20 | 66 |
| Повторяемость туманов, % | 4,1 | 1 |

Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводились на 7 стационарных станциях государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Сеть станций наблюдения работала 
в соответствии с требованиями РД 52.04.186–89. Станции подразделяются на «городские фоновые» (станции 21 и 55), «промышленные» – в районах влияния промышленных предприятий (станции 44 и 52) и «авто» – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением автотранспорта (станции 51 и 29). 
Это деление условно, т. к. размещение основных источников выбросов не позволяет сделать четкого разделения районов.

Анализируя загрязнение районов города, следует отметить, что наибольший уровень загрязнения, в первую очередь такими примесями как формальдегид 
и взвешенные вещества, характерен для центральной части города вблизи автотранспортных магистралей (станция № 51.) Такой же уровень загрязнения следует предположить и в аналогичных районах города Ростова-на-Дону, где одним из основных источников выбросов является автотранспорт.

Концентрация взвешенных веществ. Средняя за год концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2,0 ПДК. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами отмечается 
в центральной части города, вблизи автотранспортных магистралей (район станции 51). Среднегодовая концентрация в этой части города достигла 3,4 ПДК. Максимальная из разовых концентрация составила 3,3 ПДК в ноябре и отмечалась 
в районе станции 55.

Концентрация диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации диоксида серы значительно ниже 1 ПДК.

Концентрация оксида углерода. Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу не превышала гигиенический норматив и составила 
0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала значение ПДК в 1,6 раза 
в июле в районе станции 29.

Концентрация оксидов азота. Средняя за год концентрация диоксида азота 
в целом по городу составила 1,1 ПДК. Наибольшая среднегодовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,8 раза и зафиксирована в центре города (станция 51). Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 2,7 ПДК на стационарном посту № 55 в декабре.

Уровень загрязнения воздуха оксидом азота в течение всего года был ниже предельно допустимого значения, средняя за год концентрация составила 0,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,1 раза в ноябре (станция 51).

Концентрация специфических примесей. Уровень загрязнения воздуха сероводородом низок, средняя за год концентрации на всех станциях значительно ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация составила 2,5 ПДК на станции 21 
в октябре.

Средняя за год концентрация фенола в целом по городу достигла 1,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение 
в 4 раза в марте (станция 52).

Мониторинг углеродсодержащего аэрозоля (сажи) проводился только на 51 станции. Средняя за год концентрация составила 0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив (0,2 ПДК).

Средняя за год концентрация фторида водорода составила 1,4 ПДК. Максимальная разовая концентрация 6,2 ПДК зарегистрирована на станции 52 
в марте.

Наблюдения за уровнем содержания аммиака в атмосферном воздухе проводились только на станции 2. Средняя за год концентрация аммиака равна 
0,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация составила 1,3 ПДК.

Средняя за год концентрация формальдегида в целом по городу составила 5,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 3,1 раза на станции 55 в ноябре.

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена в целом по городу составила 0,3 ПДК. Наибольшая из среднемесячных концентрация составила 0,95 нг/м3 на станции 51 в январе.

Отбор проб твердых хорошо растворимых фторидов проводился на станции 29. Средняя за год концентрация не превысила предельно допустимого значения 
(0,2 ПДК), максимальная разовая концентрация зафиксирована в январе и составила 1,7 ПДК.

В течение года превышений среднемесячных концентраций тяжелых металлов, превышающих гигиенический норматив, не отмечено. Среднегодовая концентрация меди достигла (1,1 ПДК).

Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха в г. Ростов-на-Дону (по значениям парциальных ИЗА)

Уровень загрязнения воздуха очень высокий (ИЗА5 =14, СИ=6,2 и НП=13,5 %). Очень высокий уровень загрязнения определяется концентрациями формальдегида, взвешенных веществ, фторида водорода, диоксида азота и фенола.

Тенденция за период 2019–2023 годы. Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, диоксидом и оксидом азота, формальдегидом возрос. Отмечается снижение уровня загрязнения взвешенными веществами, оксидом углерода, углеродсодержащим аэрозолем (сажа), фторидом водорода, аммиаком 
и бенз(а)пиреном. Уровень загрязнения воздуха сероводородом и фенолом 
не изменился.

г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, район стадиона «Ростов-Арена».

В 2023 году мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха 
в г. Ростове-на-Дону на ул. Левобережной в районе стадиона «Ростов-Арена» проводился на стационарном посту в дискретном режиме.

Качество воздуха. В соответствии с техническим заданием наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха в районе стадиона «Ростов-Арена» проводились с марта по декабрь

Определялось содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота и аммиака.

Концентрации взвешенных веществ. В среднем за период наблюдения концентрация взвешенных веществ (пыли) в левобережной части города превышала гигиенический норматив в 1,3 раза. Максимальная разовая концентрация незначительно превышала предельно допустимое значение и составила 1,1 ПДК 
в сентябре. В остальной период максимальные разовые концентрации были 
в пределах допустимых значений.

Концентрации диоксида серы. Загрязнение атмосферы диоксидом серы невелико. Средняя концентрация в контролируемый период не превысила нормативные значения и составила 0,007 мг/м3, что существенно ниже предельно допустимой концентрации. Наибольшая из максимальных разовых концентраций также не превышала гигиенический норматив и составила 0,026 мг/м3.

Концентрации оксида углерода. Средняя концентрация оксида углерода была ниже предельно допустимого уровня. Максимальная разовая концентрация также не превышала гигиенический норматив (0,4 ПДК) в течение всего контролируемого периода.

Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя и максимальная разовая концентрации диоксида азота не превышали предельно допустимого значения 
и составили 0,024 мг/м3 и 0,121 мг/м3, соответственно. Содержание в воздухе оксида азота в период наблюдения не превышало предельно допустимых значений.

Концентрация аммиака. Средняя концентрация в атмосферном воздухе 
в период наблюдения была ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация также 
не превышала гигиенический норматив и составила 0,4 ПДК.

Вещества, вносящие основной вклад

в формирование уровня загрязнения воздуха в г. Ростове-на-Дону,

в районе стадиона «Ростов-Арена» (по значениям парциальных ИЗА)

Уровень загрязнения воздуха – низкий (ИЗА5 =3; СИ=1,1; НП= 0,5 %). При расчете индекса загрязнения атмосферы учитывались концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, аммиака и оксида азота.

Характеристики уровня загрязнения воздуха

в Советском районе г. Ростова-на-Дону

Советский район Ростова-на-Дону расположен в западной части города.

Качество воздуха. Маршрутные обследования с целью определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Советском районе в г. Ростове-на-Дону проводились в 3-х точках:

– мкр. Левенцовский (начало ул. Пескова, ближе к ТЭЦ-2),

– ул. Доватора (строения №№ 146–168),

– пер.1-й Машиностроительный (вблизи ЗАО «Эмпилс»).

Измерялись концентрации следующих примесей: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид.

Концентрация взвешенных веществ. Средняя концентрация взвешенных веществ в наблюдаемый период составила 6,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация 7,7 ПДК отмечалась в июне в районе ул. Доватора (строения 
№№ 146–168).

Концентрация диоксида серы. Загрязнение атмосферы диоксидом серы невелико. Средняя за период наблюдений концентрация значительно ниже гигиенического норматива. Разовые концентрации также не превышали предельно допустимого значения.

Концентрация оксида углерода. Среднее содержание оксида углерода 
в контролируемый период не превысило значения предельно допустимой концентрации. Максимальная разовая концентрация 2,4 ПДК отмечалась в августе 
в районе переулка 1-й Машиностроительный, вблизи ЗАО «Эмпилс».

Концентрация диоксида/оксида азота. Средняя концентрация диоксида азота в целом за контролируемый период составила 1,1 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышает санитарно-гигиенический норматив. Средняя 
и максимальная разовая концентрации оксида азота в целом по контролируемому району не превышали значений предельно допустимых концентраций.

Концентрация фенола. Средняя концентрация фенола в период наблюдений превышала предельно допустимое значение в 2 раза. Максимальная разовая концентрация составила 2,3 ПДК в июне в Левенцовском микрорайоне на улице Пескова вблизи ТЭЦ-2.

Концентрация формальдегида. Средняя концентрация формальдегида 
в целом по району составила 9,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 4,3 раза в октябре в районе мкр. Левенцовский (начало ул. Пескова, ближе к ТЭЦ-2).

Вещества, вносящие основной вклад

в формирование уровня загрязнения воздуха в г. Ростов-на-Дону, Советский район (по значениям парциальных ИЗА)

Уровень загрязнения воздуха – очень высокий (ИЗА5 =28; СИ=7,7; НП= 50 %). Очень высокий уровень загрязнения определяется концентрациями формальдегида, взвешенных веществ (пыли), фенола, диоксида азота и оксида углерода.

г. Ростов-на-Дону, ЖК «Платовский»

ЖК «Платовский» расположен в северной части города Ростова-на-Дону 
в Первомайском районе на берегу Ростовского моря.

Качество воздуха. Маршрутные обследования с целью определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе ЖК «Платовский» в г. Ростове-на-Дону проводились в 3-х точках:

– ул. Тимофеева, 9,

– ул. Художественная, 5/16,

– ул. Художественная, 9.

Измерялись концентрации следующих примесей: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, формальдегид.

Концентрации взвешенных веществ. Средняя концентрация взвешенных веществ в наблюдаемый период составила 2,5 ПДК. Максимальная разовая концентрация 3,3 ПДК отмечалась в сентябре в районе ул. Художественная, 5/16.

Концентрации серы диоксида. Загрязнение атмосферы диоксидом серы невелико. Средняя за период наблюдений концентрация значительно ниже гигиенического норматива. Разовые концентрации также не превышали предельно допустимого значения.

Концентрации оксида углерода. Среднее содержание оксида углерода 
в контролируемый период превысило значение предельно допустимой концентрации в 1,3 раза. Максимальная разовая концентрация 7,0 ПДК отмечалась в июне в районе улицы Художественной.

Концентрации диоксида и оксида азота. Средняя и максимальная разовая концентрации диоксида и оксида азота в целом по контролируемому району 
не превышали значений предельно допустимых концентраций.

Концентрации сероводорода. Средняя за период наблюдения концентрация сероводорода не превышала предельно допустимое значение. Максимальная разовая концентрация составила 2,5 ПДК в двух точках отбора проб на улице Художественной в районе домов № 5/16 и № 9 в июле.

Концентрации формальдегида. Средняя концентрация формальдегида 
в целом по контролируемому району составила 10,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 4,4 раза в июле в районе дома № 5/16 по улице Художественной.

Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха в районе ЖК «Платовский» в г. Ростове-на-Дону

(по значениям парциальных ИЗА)

Уровень загрязнения воздуха – очень высокий (ИЗА5 =25; СИ=7,0; НП= 28%). Очень высокий уровень загрязнения определяется концентрациями формальдегида, взвешенных веществ (пыли), оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы.

Общая оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха

В 2023 году наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в рамках выполнения государственного контракта проводились в левобережной части города Ростова-на-Дону в районе стадиона «Ростов-Арена» на 4-х стационарных постах.

С целью оценки уровня загрязнения воздуха, где отсутствует стационарная сеть, наблюдения выполнялись методом маршрутного обследования. Маршрутные наблюдения проводились в Ростове-на-Дону в Советском районе и в районе жилого комплекса «Платовский».

По результатам наблюдений оценивался уровень загрязнения атмосферного воздуха. При оценке качества атмосферного воздуха учитывались также данные наблюдений, выполненных на станции государственной наблюдательной сети Росгидромета в Ростове-на-Дону.

Определялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, сероводорода, фенола, углерода (углеродсодержащая аэрозоль), твёрдых фторидов, фторида и хлорида водорода, аммиака и формальдегида. На стационарных и маршрутных постах контролировалось содержание от 5 до 8 загрязняющих веществ.

Используемые характеристики загрязнения воздуха, такие как комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), стандартный индекс (СИ) и значение наибольшей повторяемости превышения максимальной разовой ПДК (НП), позволяют определить степень загрязнённости атмосферного воздуха.

В таблице приведены показатели и определены уровни загрязнения атмосферного воздуха в городе Ростове-на-Дону в 2023 году.

| Город/район города | ИЗА5 | Вещества, определяющие уровень ЗА | СИ | Вещества, определяющие уровень ЗА | НП | Вещества, определяющие уровень ЗА | Уровень загрязнения атмосферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережье г. Ростова-на-Дону, район стадиона «Ростов-Арена» | 3 | Взвешенные вещества, диоксида азота, оксида углерода, аммиака и оксида азота | 1,1 | Взвешенные вещества (пыль) | 0,5 | Взвешенные вещества (пыль) | Низкий |
| Ростов-на-Дону | 14 | Формальдегид, взвешенные вещества, фторид водорода, диоксид азота и фенол | 6,2 | Фторид водорода | 13,5 | Взвешенные вещества (пыль) | Очень высокий |
| Советский район г. Ростов-на-Дону | 28 | Формальдегид, взвешенные вещества, фенол, диоксид азота и оксид углерода | 7,7 | Взвешенные вещества (пыль) | 50 | Взвешенные вещества (пыль) | Очень высокий |
| ЖК «Платовский» г. Ростов-на-Дону | 25 | Формальдегид, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота и диоксид серы | 7 | Оксид углерода | 28 | Оксид углерода | Очень высокий |

В 2023 г. в городе Ростове-на-Дону уровень загрязнения атмосферы характеризовался как «очень высокий». Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят такие вещества как формальдегид, взвешенные (пыль), оксид углерода, диоксид и оксид азота.

Максимальные концентрации примесей выше 50 ПДК (ЭВЗ) и 10 ПДК (ВЗ) 
в 2023 году не зарегистрированы.

Наибольшая среднегодовая концентрация взвешенных веществ отмечена 
в Советском районе Ростова-на-Дону и составила 0,502 мг/м3 (6,7 ПДК), что превышает значение 2022 года.

Превышение предельно допустимой среднегодовой концентрации оксида углерода в отчетный период отмечено в Ростове-на-Дону в районе ЖК «Платовский».

Среднегодовая концентрация диоксида азота в Ростове-на-Дону превышала нормативные значения.

Концентрации оксида азота в Ростове-на-Дону не превышали гигиенический норматив. При этом отмечается некоторое снижение концентраций оксидов азота в атмосферном воздухе.

Среднегодовые концентрации формальдегида превышали предельно допустимое значение в 2,3 – 10,3 раза. Наибольшая среднегодовая концентрация формальдегида отмечена в Ростове-на-Дону в районе жилого комплекса «Платовский». Наблюдается рост среднегодовых концентраций формальдегида за последние 5 лет. Формальдегид является приоритетной примесью, определяющей степень загрязнения воздушного бассейна.

ООПТ федерального значения

Ботанический сад ЮФУ – единственный ботанический сад в Ростовской области. Это самый старый и самый крупный по видовому разнообразию (более 5500 видов растений), объему выполняемых фундаментальных научных 
и природоохранных исследований ботанический сад в Южном федеральном округе.

По международной классификации Ботанический сад ЮФУ относится к типу классического многоцелевого ботанического сада – организации с широкой сферой деятельности, включающей научные исследования, учебную, просветительскую работу и организацию досуга населения.

Ботанический сад является действительным членом Регионального совета ботсадов Северного Кавказа, Межрегиональной Ассоциации евразийских ботанических садов, Совета ботанических садов РФ и Международного совета ботанических садов по охране растений, входит в список 100 крупнейших Садов мира, он единственный от России включен в научный каталог ботанических садов мира (Лондон, 2006).

Коллекционный фонд Ботанического сада ЮФУ является неотъемлемой частью Национальной коллекции растений Российской Федерации и содержит уникальнейшие объекты мировой флоры. Коллекции, экспозиции и дендропарк, заложенный в 1929–1931 годах, занимают более 92 % всей территории Ботанического сада ЮФУ.

ООПТ областного значения

Государственный природный заказник «Левобережный» (далее – ГПЗ «Левобережный») создан постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.12.2015 № 227 и предназначен для сохранения и восстановления природных ландшафтов левобережной поймы реки Дон. Расположен ГПЗ «Левобережный» на территории городов Батайска, Ростова-на-Дону и Азовского района, состоит из трех кластерных участков.

Территория представляет собой типичный пойменный ландшафт Дона 
с характерными для него элементами рельефа (сложная сеть мезо- и микропонижений разного генезиса, размеров и формы) и гидрографической сети – естественного (ерики, протоки и пр.) и антропогенного характера (озёра, каналы и пр.).

В границах ГПЗ «Левобережный» выявлено высокое биоразнообразие флоры 
и фауны. Здесь проходит одна из самых крупных миграционных трасс пернатых 
в Евразии, соединяющая Западную Сибирь, Таймыр, северные и центральные районы Европейской России с Средиземноморским бассейном и Африкой.

Постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2022 № 91 
«Об особо охраняемых природных территориях областного значения» в регионе образовано 8 памятников природы.

На территории города Ростова-на-Дону к памятникам природы относятся насаждения Ростовского зоопарка, площадью 3,0 га.  Деревья расположены
в центральной части зоопарка и представлены сосной крымской, дубом черешчатым, липой сердцелистной. Это одни из самых старых городских насаждений.

Воздействие отдельных отраслей экономической деятельности на состояние окружающей среды

Транспорт. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

В рамках создания в г. Ростове-на-Дону электробусной маршрутной сети в 2023 году осуществлена закупка 20 электробусов и 6 зарядных станций.

Также в 2023 году закуплено 10 автобусов на газомоторном топливе.

Приобретение подвижного состава позволяет улучшить транспортное обслуживание населения и минимизировать негативное воздействия транспорта на окружающую среду.

Информация о чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, зафиксированные 
в 2023 году:

1 августа 2023 г. в г. Ростове-на-Дону – в связи с произошедшим внезапным обрушением углового фрагмента аварийного многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Шаумяна, 96.

7 сентября 2023 г. в г. Ростове-на-Дону – в связи с частичным повреждением многоквартирных домов, причинением материального ущерба гражданам 
в результате падения БПЛА в границах территории многоквартирных домов 
по адресам: ул. Пушкинская д. 39, д. 41 и д. 43.

7 сентября 2023 г. в г. Ростове-на-Дону – в связи с отключением электроснабжения в многоквартирных домах и в целях ликвидации аварийного отключения систем жизнеобеспечения населения в границах территории многоквартирных домов по адресам: ул. Стабильная, д. 3, ул. Волнистая, д. 25/7 
и ул. Коблова, д. 43.

Обобщенные сведения из регионального кадастра отходов производства 
и потребления об объектах размещения отходов, расположенных на территории города Ростова-на-Дону, на 01.01.2024

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации и ее местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шламонакопитель № 1 | г. Ростов-на-Дону | ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17) |
| 2. | Шламонакопитель № 2 | г. Ростов-на-Дону | ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17) |
| 3. | Шламонакопитель № 3 | г. Ростов-на-Дону | ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17) |

Обобщенные сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, транспортирующих отходы, на 1 января 2024 года

| № п/п | Наименование хозяйствуюего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23 А | 3–5 |
| 2. | АО «ККПД» | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 5 | 3–5 |
| 3. | АО «Чистый город» | г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 8 | 4 |
| 4. | ЗАО «Юг Руси» | г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 | 3–4 |
| 5. | ИП Карманов Е.Б. | г. Ростов-на-Дону, пер. Краснофлотский, 22/10/21 | 4 |
| 6. | Миллеровский филиал ОАО «Астон» | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3б | 1–4 |
| 7. | Морозовский филиал ОА «Астон» | г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Луговая, 3б | 4 |
| 8. | МУП «Благоустройство Кировского района» города Ростова-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 154б | 4 |
| 9. | ООО «ТЭК Нефть» | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30 | 3–5 |
| 10. | ООО «ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА-ЮГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 Е, литер Е 1, офис 22 | 4 |
| 11. | ООО «Донской привоз» | г. Ростов-на-Дону, пр. Ставского, 52 | 3–4 |
| 12. | ООО «Комфорт-сервис» | г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский переулок, 24, офис 7 | 4 |
| 13. | ООО «Первая строительная организация № 1» | г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67 В/2б, офис 302 | 4 |
| 14. | ООО «РОСТБИЗНЕСКЛИНИНГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 Е, офис 14 | 4 |
| 15. | ООО «РОСТ-ЭКО» | г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9, литер В, офис 36 | 4–5 |
| 16. | ООО «ЭКОМТЕХ» | г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 3а | 4–5 |
| 17. | ООО «ЮгЦветМет» | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 22, литер Б, к. 5 | 2–4 |
| 18. | ООО «ЮЖНАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Атарбекова, 1/2 | 4 |
| 19. | ООО «Южный Город» | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 144/11, литер А, офис 4 | 4–5 |
| 20. | ООО «Южный Город-Ростов» | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 56/2, офис 2, пом. 15А | 4–5 |
| 21. | ООО «Акрон Юг» | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 9/53а, офис 118 | 5 |
| 22. | ООО «Бизон» | г. Ростов-на-Дону, пер. Театральный, 60 | 1–4 |
| 23. | ООО «Проектно-производственная фирма «Техноэколог» | г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2в, офис 812 | 1 |
| 24. | ООО «Эко-Эксперт» | г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 221/20, литер А, офис 25 | 1–4 |
| 25. | ООО Научно-технический центр «ЭкоПром» | г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 18 | 1–5 |
| 26. | ООО «Био-Сервис» | г. Ростов-на-Дону, пр. 40-я Победы, 117а | 4 |
| 27. | ООО «АРС» | г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 44 | 4–5 |
| 28. | ООО «Группа Компаний ЮГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, 18, кв. 58 | 4 |
| 29. | ООО «Коммунальные технологии» | г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, 6 | 4–5 |
| 30. | ООО «Мир вторсырья» | г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/1 офис 20 | 4 |
| 31. | ООО «НАЯДА 61» | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143, литера А Г, офис. 402 | 1–5 |
| 32. | ООО «Радуга» | г. Ростов-на-Дону, пер. Краснофлотский, 22/10/21 | 4–5 |
| 33. | ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» | г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 д | 1–4 |
| 34. | ООО «РПК» | г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 93, литер Л, офис 2 | 3–5 |
| 35. | ООО «РЦУ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 348 а, литер В | 3–5 |
| 36. | ООО «Тритон» | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, офис 21 | 1–4 |
| 37. | ООО «Фонд «Экология Дона» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а, офис 2 г | 1–4 |
| 38. | ООО «ЭКОЛОГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия завода «Ростсельмаш», 2-6/22, офис 16 | 4 |
| 39. | ООО «Южный город» | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 11/1, к. 1 | 1–5 |
| 40. | ООО НПП «Экобаланс» | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 39, офис 302 | 1 |
| 41. | ОАО «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» | г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая, 3 б | 3–5 |
| 42. | Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 | 1–4 |
| 43. | Трубецкой филиал ОАО «Астон» | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б | 4 |
| 44. | ООО «Оазис-Ростов» | г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 | - |
| 45. | ООО «Транспортная компания «Ростсельмаш» | г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 8/1 а | 1–4 |
| 46. | ООО «МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 82, офис 17 | 4–5 |
| 47. | ООО «ГринСити» | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 99 | 4–5 |
| 48. | ООО «Чистый мир» | г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 93/295, офис 22 В – 23 В | 4 |
| 49. | ООО «Экоцентр» | г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 84/302, к.12 | 4–5 |
| 50. | ИП Куликова Наталья Николаевна | г. Ростов-на-Дону | 4 |
| 51. | ООО «ИНТЕРТРЕЙД» | г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 332 б, офис 8 | 1–5 |
| 52. | ООО «ЭКОТРАНС» | г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 1/3, офис 13 | информация отсутствует |
| 53. | ООО «Донская утилизирующая компания» | г. Ростов-на-Дону, ул. Локомотивная, 2 в, литер М, к. 8 | 4–5 |
| 54. | ООО «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 1, 2, 4 |
| 55. | ООО «ДСК» | г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 35, оф. 7 | 2-4 |
| 56. | ООО «ЭКО-ПРАЙМ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а | 1 – 5 |
| 57. | ООО «ГК «Чистый город» | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 52 | 4-5 |
| 58. | ИП Примова К.И. | г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, д. 18 А | 4 |
| 59. | ООО «ПОЛЮС+» | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 15 А | 2 |
| 60. | ООО «БИО СЕРВИС-ЮГ» | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 15 А | 4-5 |
| 61. | ООО фирма «Руслан» | г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д. 20/51 | 4 |
| 62. | ООО «Северо-Кавказский Углеродный Союз» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 «А», оф. 2 «Ж» | 4-5 |
| 63. | ФГБОУ ВО РГУПС | г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, | 4 |
| 64. | ООО «Экология» | г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 10 | 4-5 |
| 65. | ООО «Донутилизация» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а, ком. 2в (литер А) | 1-5 |
| 66. | Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП ФЭО | г. Ростов-на-Дону, ул. 30 линия, 54 | 2 |
| 67. | ООО «ДРСУ-Дон» | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, зд. 36 | 4,5 |
| 68. | ООО НПФ «Ростагропромавтодорсервис» | г. Ростов-на-Дону, ул. Планетная, зд. 4 | 4,5 |
| 69. | ООО «ВНТП САРМ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 58/28/63, офис 320 | 3,5 |
| 70. | ООО «Юг Формат» | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 80, офис 709 | 5 |
| 71. | ООО «ЕВРОСТРОЙ» | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 32 В/21 В, офис 2 | 4 |

Меры, принимаемые для улучшения состояния окружающей среды

Муниципальная программа в области охраны окружающей среды.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города
Ростова-на-Дону», утверждена постановлением администрации города
Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379. Фактический объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 1 012 418,6 тыс. рублей.

Охрана атмосферного воздуха и зеленых насаждений.

В соответствии с показателем индекса качества городской среды общая площадь озелененных территорий в пределах городской среды составляет 12 735,48 тыс. м2. В 2023 году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников произведена высадка:

51,0 тыс. деревьев лиственных пород;

14,0 тыс. кустарников хвойных и лиственных пород;

981 тыс. цветов многолетников и летников;

1,5 млн луковиц тюльпанов.

В рамках весеннего и осеннего Дней Древонасаждений осуществлена высадка 6,5 тыс. саженцев деревьев, 11,1 тыс. кустарников. Проводилась работа, связанная 
с минимизацией ущерба при осуществлении градостроительной деятельности 
на территориях, занятых зелеными насаждениями. Рассмотрено 989 проектов прокладки трасс инженерных коммуникаций, строительства и реконструкции транспортных магистралей, проведено 1465 обследований зеленых насаждений, при этом предотвращен снос 3418 деревьев. В 2023 году в рамках регионального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» было приобретено 20 ед. электробусов и 6 зарядных станций для них. В настоящее время в городе Ростовена-Дону обеспечена работа 
5 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов, на 3-х маршрутах предусмотрена работа электробусов.

Охрана водных объектов.

В 2023 году сотрудниками функциональных и территориальных подразделений администрации города Ростова-на-Дону в рамках взаимодействия с территориальным Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области организовано проведение обследований территорий, прилегающих к водным объектам. В ходе обследований береговой полосы реки Темерник и ее притоков выявлено и ликвидировано 
25 свалочных очагов, выявлено и затампонировано 27 точек сброса хозяйственно-бытовых стоков. Ежегодно город Ростов-на-Дону принимает участие 
во Всероссийской акции «Вода России». Цель акции – повышение уровня экологической культуры населения, развитие чувства гордости и ответственности 
за природу родного края.

Обращение с отходами производства и потребления.

В целях реализации возложенных полномочий по содержанию подведомственных территорий, МКУ «УЖКХ» районов города проведены работы 
по ликвидации свалочных очагов отходов, не включенных в единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, в объеме 381 тыс. м3. В целях предотвращения загрязнения территорий, прилегающих к местам (площадкам) накопления ТКО, в рамках выделенного финансирования произведено обустройство 62 мест (площадок) накопления ТКО в рамках единой концепции с отсеками для сбора крупногабаритных отходов.

Проведено более 2000 рейдов по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города. Выявлено 5099 свалочных очагов, ликвидировано – 4990.

По результатам проведения конкурсных процедур Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону с ООО «Геос» заключен контракт «Рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в северо-западной промзоне г. Ростова-на-Дону», стоимость контракта 2 333 861,48 тыс. рублей. Срок реализации проекта – 30.10.2024. Процент выполнения работ составляет – 58%. Мероприятия по рекультивации идут 
в соответствии с графиком производства работ. В 2023 году дважды проводилась акция «Раздельный сбор» совместно с акционерным обществом «Ростоввторпереработка», собрано более 6 тонн вторичных отходов (макулатура, пластик).

В Ростове-на-Дону проведена экологическая акция по сбору отработанных шин у населения. Жители сдали 5 650 шин, которые были направлены на переработку для их вторичного использования.

Экологическое образование и просвещение.

На территории города в 2023 году проведено около 2000 мероприятий экологической направленности, в том числе тематические уроки и лекции, акции 
и праздники, посвященные «Всемирному дню воды», «Международному дню птиц», «Всемирному дню Земли», конкурс экологической моды «Экомода – 2023», городская интеллектуальная игра «Экологические дебаты», экологический фестиваль «ЭкоМир». Участие в мероприятиях приняли более 2,5 тыс. детей и подростков.

На экранах города размещалась социальная реклама, направленная 
на привлечение внимания ростовчан к проблемам экологии.

Для подготовки информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов города Ростова-на-Дону в 2023 году использовались материалы Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2023 году». С полной версией можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области: https://минприродыро.рф/about/projects/all/19/.