Информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов

города Ростова-на-Дону в 2024 году

г. Ростов-на-Дону, областной центр

Общие сведения.

Население: 1137,904 тыс. чел.

Площадь 348,5 км²

Координаты метеостанции: 47º16´ с.ш., 39º49´ в.д.

Крупный индустриальный, административно-территориальный центр, аэропорт, железнодорожный и автотранспортный узел, речной порт.

Состояние атмосферного воздуха.

Работы по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в городе 
Ростове-на-Дону выполнялись в 2024 году группой мониторинга загрязнения атмосферы (МЗА) комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗ) ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»:

– на стационарном посту, для оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха вредными примесями в районе стадиона «Ростов-Арена» (ул. Левобережная);

– методом маршрутного обследования: в Советском районе и в районе жилого комплекса «Платовский»;

– на стационарных постах государственной наблюдательной сети.

Отбор проб, анализы, расчеты и обобщение получаемых результатов проводились в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Определение концентраций вредных примесей проводилось по методикам, утвержденным для Государственной системы наблюдений за загрязнением атмосферы и вошедшим в «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды».

Географическое положение и климат.

Город расположен на правом берегу р. Дон, в 30 км от Азовского моря. Климат умеренно-континентальный, зона повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

Сведения о сети мониторинга.

Наблюдения проводились на 7 стационарных станциях государственной наблюдательной сети, которая работала в соответствии с требованиями 
РД 52.04.186-89.

Воздушный бассейн города, тем более крупного, – это особое состояние атмосферы. Непрерывно в него поступают десятки и даже сотни различных веществ, выбрасываемых промышленными объектами, автомобилями, многочисленными котельными и другими производствами.

Концентрация взвешенных веществ. Средняя за год концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2,2 ПДК. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами отмечается 
в центральной части города, вблизи автотранспортных магистралей. Среднегодовая концентрация в этой части города достигла 4,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация составила 7,1 ПДК в сентябре.

Концентрация диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации диоксида серы значительно ниже 1 ПДК.

Концентрация оксида углерода. Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу не превышала гигиенический норматив и составила 
0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала значение ПДК в 2,6 раза 
в ноябре.

Концентрация оксидов азота. Средняя за год концентрация диоксида азота 
в целом по городу составила 1,2 ПДК. Наибольшая среднегодовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 2 раза и зафиксирована в центре города (станция 51). Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 3,8 ПДК в феврале.

Уровень загрязнения воздуха оксидом азота в течение всего года был ниже предельно допустимого значения, средняя за год концентрация составила 0,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,1 раза в ноябре.

Концентрация специфических примесей. Уровень загрязнения воздуха сероводородом низок: средняя и максимальная разовая за год концентрации на всех станциях значительно ниже ПДК.

Средняя за год концентрация фенола в целом по городу достигла 1,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение 
в 2,8 раза в январе.

Мониторинг углеродсодержащего аэрозоля (сажи). Средняя за год концентрация составила 0,4 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив (0,5 ПДК).

Средняя за год концентрация фторида водорода составила 1,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация 5,8 ПДК зарегистрирована 
в апреле.

Наблюдения за уровнем содержания аммиака в атмосферном воздухе. Средняя за год концентрация аммиака составила ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,1 раза в июле.

Средняя за год концентрация формальдегида в целом по городу составила 
6,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 4 раза в апреле.

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена в целом по городу составила 
0,32 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация составила 1,50 нг/м3 в январе.

Отбор проб твердых хорошо растворимых фторидов. Средняя за год концентрация не превысила предельно допустимого значения (0,3 ПДК), максимальная разовая концентрация зафиксирована в январе и составила 2 ПДК.

В течение года превышений среднемесячных концентраций тяжелых металлов, превышающих гигиенический норматив, не отмечено.

Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха в г. Ростов-на-Дону (по значениям парциальных ИЗА)

Уровень загрязнения воздуха очень высокий (ИЗА5=17, СИ=7,1 и НП=20,6%). Очень высокий уровень загрязнения определяется концентрациями формальдегида, взвешенных веществ, фторида водорода, диоксида азота и аммиака.

Средние за период наблюдения концентрации взвешенных веществ

Средние за период наблюдения концентрации взвешенных веществ превышали гигиенический норматив в 1,2 – 9,5 раза. Наибольшая среднегодовая концентрация взвешенных веществ обнаружена в Советском районе города Ростова-на-Дону 
и составила 0,716 мг/м³ (9,5 ПДК), что превышает значения этой примеси 
в предыдущем году.

Концентрации оксида углерода определялись на всех стационарных 
и маршрутных постах. Оксид углерода поступает в атмосферу от промышленных предприятий в результате неполного сгорания топлива. Оксид углерода содержится 
в выбросах предприятий, но главным источником оксида углерода на территории Ростов-на-Дону является автомобильный транспорт.

Средние за период наблюдения концентрации оксида углерода

Превышение предельно допустимой среднегодовой концентрации оксида углерода в отчетный период не отмечено. В 2024 году среднегодовые концентрации данной примеси уменьшились по сравнению с прошлым годом. Одними из наиболее важных среди загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города, являются оксиды азота. Они образуются в результате сгорания органического топлива в виде оксидов азота, которые трансформируются в диоксид азота. Оксиды азота играют сложную и определяющую роль в фотохимических процессах, происходящих 
в атмосфере под влиянием солнечной радиации.

Средние за период наблюдения концентрации диоксида азота

Среднегодовая концентрация диоксида азота превышала нормативные значения в Ростове-на-Дону, в том числе в Советском районе города – в 1,1 – 1,6 раза. Концентрация оксида азота в среднем за период не превышала гигиенический норматив. При этом в целом отмечается снижение концентраций оксидов азота 
в атмосферном воздухе.

Средние за период наблюдения концентрации оксида азота

Приоритетным загрязняющим веществом для атмосферного воздуха города Ростов-на-Дону является формальдегид. В промышленности он образуется 
в небольшом количестве при неполном сгорании жидкого топлива, при изготовлении искусственных смол, пластмасс, при выделке кож и т.д. Концентрации формальдегида увеличиваются при повышении температуры воздуха, особенно заметно в солнечные дни.

Средние за период наблюдения концентрации формальдегида

В городе Ростове-на-Дону, где проводился отбор проб формальдегида, среднегодовые концентрации превышали предельно допустимое значение в 4,7 – 13,3 раза. Наибольшая среднегодовая концентрация формальдегида отмечена в Советском районе г. Ростова-на-Дону. В отчетном году отмечается заметный рост уровня загрязнения этой примесью по сравнению с предыдущим годом. Средние концентрации изменялись в диапазоне 5,7 – 13,3 ПДК. Наблюдается рост среднегодовых концентраций за последние 5 лет.

В целом результаты наблюдений свидетельствуют о том, что качество атмосферного воздуха остается неудовлетворительным.

Основной вклад в структуру выбросов от стационарных источников вносят предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения 
и металлообработки, химической, металлургической, угледобывающей, пищевой промышленности, производства строительных материалов.

Значительный вклад в загрязнение воздуха вносят выбросы автомобильного 
и железнодорожного транспорта. Анализ данных, полученных в результате наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 2024 году, свидетельствует 
о том, что в городе сохраняются повышенные уровни загрязнения.

Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя воздуха в 2024 году проводились на гидрометеорологических станциях и постах государственной наблюдательной сети системы радиационного мониторинга.

В течение 2024 года проводились следующие виды наблюдений:

- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (далее – МАЭД) (ежедневные);

- отбор проб радиоактивных выпадений (ежесуточная экспозиция);

- отбор проб радиоактивных аэрозолей (пятисуточная экспозиция);

- отбор проб атмосферных осадков для определения содержания трития;

- отбор проб воды из рек для определения содержания стронция-90 и трития;

- отбор проб морской воды для определения содержания стронция-90.

Обработка и анализ проб осуществляется в группе мониторинга радиационного загрязнения (МРЗ) комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗ)

Значения МАЭД оставались на уровне прошлых лет и в среднем в 2024 году составили 0,13 мкЗв/ч

Среднегодовые и максимальные значения МАЭД в 2024 году по пунктам наблюдений приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Пункт наблюдения | Значение МАЭД гамма-излучения, мкЗв/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее | Максимальное |
| 1 | М-II Ростов-на-Дону | 0,11 | 0,17 |
| 2 | ПНЗ № 2 Ростов-на-Дону | 0,14 | 0,16 |
| 3 | ПНЗ № 44 Ростов-на-Дону | 0,12 | 0,20 |
| 4 | ПНЗ № 51 Ростов-на-Дону | 0,12 | 0,15 |
| 5 | ПНЗ № 55 Ростов-на-Дону | 0,10 | 0,17 |

Отбор проб радиоактивных аэрозолей в 2024 году проводился в пункте М-II Ростов-на-Дону с экспозицией 5 суток. Объемная суммарная бета-активность проб радиоактивных аэрозолей оставалась на уровне прошлых лет и в среднем в 2024 году составила 7,5х10-5 Бк/м³. В 2024 году случаев высокого загрязнения (превышение 
в 5 и более раз фонового уровня за предыдущий месяц) радиоактивных аэрозолей 
не зафиксировано. Максимальное значение объемной суммарной бета-активности зафиксировано в сентябре 2024 г. на М-II Ростов-на-Дону (48,1х10-5 Бк/м³).

Высокое значение активности за многолетний период (2000-2024 гг.) обусловлено поступлением в 2011 году аварийных выбросов японской АЭС «Фукусима-1» на всей территории России. Но долговременного загрязнения компонентов природной среды не произошло.

В Таблице № 2 приведены значения объемной суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей в 2024 году.

Таблица № 2

| № п/п | Пункт наблюдения | Значение суммарной-бета активности, Бк/м3*10-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее | Максимальное |
| 1 | М-II Ростов-на-Дону | 8,7 | 48,1 |

По данным гамма-спектрометрического анализа, в пробах радиоактивных аэрозолей были выявлены радионуклиды естественного происхождения (232Th, 40K, 7Ве, 226 Ra ) и 137Сs, который, в результате аварий на предприятиях ядерно-топливного цикла и большого периода полураспада, присутствует в глобальном радиационном фоне.

Активность 137Сs определялась в пункте М-II Ростов-на-Дону.

Среднегодовая активность 137Сs приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Пункт наблюдения | Значение активности 137Сs, Бк/м3*10-5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднее |
| 1 | М-II, Ростов-на-Дону | 0,32 |

По результатам мониторинга радиационного загрязнения можно сделать вывод, что в 2024 году радиационная обстановка оставалась стабильной. Сопоставление фактических данных, полученных в 2024 году, с данными прошлых лет, показало отсутствие существенного различия в значениях однотипных параметров радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды, а уровни содержания радионуклидов в окружающей среде не представляли опасности для человека и их объёмные активности в воздухе не превышали величин, регламентируемых нормами радиационной безопасности населения.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение

В деле охраны водных объектов проблема очистки сточных вод решается совместно с проблемой снижения водопотребления и уменьшения поступления сточных вод в водные объекты.

Главным направлением в совместном решении этих проблем является строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, где вода используется многократно и очищается от загрязняющих веществ. Создание водооборотных систем позволяет сделать предприятия практически независимыми по водному фактору от времени года и естественного стока рек. Наиболее широкое применение нашло оборотное и повторно-последовательное водоснабжение 
в промышленности.

Мониторинг подземных вод

Питьевые и технические подземные воды

По состоянию на 01.01.2024 г., по данным государственного баланса запасов (ФГИС «АСЛН», раздел «Учет и баланс»), для водоснабжения г. Ростова-на-Дону разведано и оценено 1 месторождение (участок месторождения) питьевых 
и технических подземных вод с утвержденными балансовыми запасами 
в количестве 60,00 тыс. м3/сут.

На территории г. Ростова-на-Дону добыча подземных вод не осуществлялась (водоснабжение осуществляется за счет использования поверхностных вод р. Дон).

Степень освоения запасов составляет 0%.

| Субъект РФ/центр субъекта РФ | Количество оце- ненных место- рождений под- земных вод (по данным ФГБУ «Росгеолфонд»), шт., в том числе: |  | Утвержденные запасы подземных вод (по данным ФГБУ «Росгеолфонд»), тыс. м3/сут |  |  | Добыча подземных вод в 2023 году на месторождениях (участках) с утвержденными запасами (по гос. балансу запасов), тыс. м3/сут |  |  |  | Степень освоения балансовых запасов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в РФН* | в НФН** | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на МППВ (УМППВ) |  | на участках с неутвер. запасами |  |
|  |  |  |  | балан – совые | заба- лан – совые |  | ба- лан – совые | заба- лан – совые |  |  |
| г. Ростов- на-Дону | 0 | 1 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* РФН – распределенный фонд недр;

** НФН – нераспределенный фонд недр.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

ООПТ федерального значения:

- Ботанический сад Южного федерального университета – 160,540 га.

ООПТ областного значения:

- государственный природный заказник «Левобережный» – 1,136 тыс. га.

ООПТ федерального значения

Ботанический сад ЮФУ – единственный ботанический сад в Ростовской области. Это самый старый и самый крупный по видовому разнообразию (более 5500 видов растений), объему выполняемых фундаментальных научных 
и природоохранных исследований ботанический сад в Южном федеральном округе. По международной классификации Ботанический сад ЮФУ относится 
к типу классического многоцелевого ботанического сада – организации с широкой сферой деятельности, включающей научные исследования, учебную, просветительскую работу и организацию досуга населения.

Ботанический сад является действительным членом Регионального совета ботсадов Северного Кавказа, Межрегиональной Ассоциации евразийских ботанических садов, Совета ботанических садов РФ и Международного совета ботанических садов по охране растений; входит в список 100 крупнейших Садов мира; он – единственный от России – включен в научный каталог ботанических садов мира (Лондон, 2006).

Коллекционный фонд Ботанического сада ЮФУ является неотъемлемой частью Национальной коллекции растений Российской Федерации и содержит уникальнейшие объекты мировой флоры. Коллекции, экспозиции и дендропарк, заложенный в 1929-1931 годах, занимают более 92% всей территории Ботанического сада ЮФУ.

ООПТ областного значения

Государственный природный заказник «Левобережный» (далее – ГПЗ «Левобережный») создан постановлением правительства Ростовской области 
от 31.12.2015 № 227 и предназначен для сохранения и восстановления природных ландшафтов левобережной поймы реки Дон. Расположен ГПЗ «Левобережный» 
на территории городов Батайска, Ростова-на-Дону и Азовского района, состоит 
из трех кластерных участков.

Территория представляет собой типичный пойменный ландшафт Дона 
с характерными для него элементами рельефа (сложная сеть мезо – 
и микропонижений разного генезиса, размеров и формы) и гидрографической сети – естественного (ерики, протоки и пр.) и антропогенного характера (озёра, каналы 
и пр.

).

В границах ГПЗ «Левобережный» выявлено высокое биоразнообразие флоры 
и фауны. Здесь проходит одна из самых крупных миграционных трасс пернатых 
в Евразии, соединяющая Западную Сибирь, Таймыр, северные и центральные районы Европейской России с Средиземноморским бассейном и Африкой.

Воздействие отдельных отраслей экономической 
          деятельности на состояние окружающей среды

Транспорт. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

В 2023-2024 гг. в рамках реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита осуществлены закупка и поставка 158 автобусов для 17 муниципальных образований Ростовской области, из них 25 автобусов на экологическом топливе (метан), 10 из которых работают 
на муниципальных маршрутах г. Ростова-на-Дону.

Информация о чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
зафиксированные в 2024 году

- 28 января в г. Ростове-на-Дону – в связи с произошедшим внезапным частичным обрушением стены аварийного и подлежащего сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нариманова, 72/3.

- 6 февраля в г. Ростове-на-Дону – в связи с произошедшим внезапным частичным обрушением стены аварийного и подлежащего сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Черепахина, 160Б.

- 23 апреля в г. Ростове-на-Дону – в связи с аварийными ситуациями на сетях электроснабжения, повлекшими за собой нарушение условий жизнедеятельности людей в многоквартирных домах, расположенных 
по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Стабильная, 3, ул. Волнистая, 25/7, 
ул. Коблова, 4, и кампусах Южного федерального университета по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21 Ж.

- 14 мая в г. Ростов-на-Дону – в связи с произошедшим внезапным частичным обрушением стены аварийного и подлежащего сносу многоквартирного дома, по адресу: ул. Суворова, 7, литера «Б».

- 27 июня в г. Ростов-на-Дону – в связи с обрушением стены дома, расположенного по адресу: пер. Братский, 86, литера «Г».

Информация о раздельном накоплении 
твердых коммунальных отходов

Каждый гражданин имеет право жить в чистом и уютном городе.

Все, что человек производит, выращивает, потребляет, в итоге превращается 
в отходы, которые попадают в окружающую среду, тем самым причиняя ей вред 
и загрязняя ее. Раздельное накопление отходов резко сокращает вредное воздействие на здоровье населения. Для сокращения вредного воздействия 
на окружающую среду вводится раздельное накопление отходов.

Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется следующими способами:

– в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

– в контейнеры, бункеры, расположенные в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов; – в пакеты или другие емкости;

– контейнеры, бункеры для накопления твердых коммунальных отходов могут приобретаться региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, органами местного самоуправления муниципальных образований, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и иными лицами в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

– количество контейнеров, бункеров в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов и их вместимость должны определяться исходя из количества жителей, проживающих в жилых помещениях, для накопления твердых коммунальных отходов которых предназначены эти контейнеры, бункеры, фактического образования твердых коммунальных отходов физическими 
и юридическими лицами, установленных нормативов накопления твердых коммунальных отходов и с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Разделение твердых коммунальных отходов может осуществляться 
на следующие основные виды:

– органические (пищевые) твердые коммунальные отходы (отходы натурального (природного) происхождения, в том числе отдельные фракции твердых коммунальных отходов, подлежащие компостированию, захоронению, такие как пищевые отходы, смёт и иные смешанные отходы);

– неорганические (прочие непищевые) твердые коммунальные отходы (отдельные фракции твердых коммунальных отходов, в том числе сухие 
и незагрязненные бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, и другие отходы, пригодные для повторного применения в хозяйственном обороте).

Обобщенные сведения об индивидуальных предпринимателях 
и юридических лицах, транспортирующих отходы, 
на 1 января 2025 года

| № п/п | Наименование хозяйствуюего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23 А | 1–4 |
| 2. | АО «ККПД» | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 5 | 3–5 |
| 3. | АО «Чистый город» | г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 8 | 4 |
| 4. | ЗАО «Юг Руси» | г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 | 3–4 |
| 5. | ИП Карманов Е.Б. | г. Ростов-на-Дону, пер. Краснофлотский, 22/10/21 | 4 |
| 6. | Миллеровский филиал ОАО «Астон» | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3б | 1–4 |
| 7. | Морозовский филиал ОА «Астон» | г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Луговая, 3б | 4 |
| 8. | МУП «Благоустройство Кировского района» города Ростова-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 154б | 4 |
| 9. | ООО «ТЭК Нефть» | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30 | 3–5 |
| № п/п | Наименование хозяйствуюего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта | Класс опасности |
| 10. | ООО «ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА-ЮГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 Е, литер Е 1, офис 22 | 4 |
| 11. | ООО «Донской привоз» | г. Ростов-на-Дону, пр. Ставского, 52 | 3–4 |
| 12. | ООО «Комфорт-сервис» | г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский переулок, 24, офис 7 | 4 |
| 13. | ООО «Первая строительная организация № 1» | г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67 В/2б, офис 302 | 4 |
| 14. | ООО «РОСТБИЗНЕСКЛИНИНГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 Е, офис 14 | 4 |
| 15. | ООО «РОСТ-ЭКО» | г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9, литер В, офис 36 | 4–5 |
| 16. | ООО «ЭКОМТЕХ» | г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 3а | 4–5 |
| 17. | ООО «ЮгЦветМет» | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 22, литер Б, к. 5 | 2–4 |
| 18. | ООО «ЮЖНАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Атарбекова, 1/2 | 4 |
| 19. | ООО «Южный Город» | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 144/11, литер А, офис 4 | 4–5 |
| 20. | ООО «Южный Город-Ростов» | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 56/2, офис 2, пом. 15А | 4–5 |
| 21. | ООО «Акрон Юг» | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 9/53а, офис 118 | 5 |
| 22. | ООО «Бизон» | г. Ростов-на-Дону, пер. Театральный, 60 | 1–4 |
| 23. | ООО «Проектно-производственная фирма «Техноэколог» | г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2в, офис 812 | 1 |
| 24. | ООО «Эко-Эксперт» | г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 221/20, литер А, офис 25 | 3–5 |
| № п/п | Наименование хозяйствуюего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта | Класс опасности |
| 25. | ООО Научно-технический центр «ЭкоПром» | г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 18 | 1–5 |
| 26. | ООО «Био-Сервис» | г. Ростов-на-Дону, пр. 40-я Победы, 117а | 4 |
| 27. | ООО «АРС» | г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 44 | 4–5 |
| 28. | ООО «Группа Компаний ЮГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, 18, кв. 58 | 4 |
| 29. | ООО «Коммунальные технологии» | г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, 6 | 4–5 |
| 30. | ООО «Мир вторсырья» | г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/1 офис 20 | 4 |
| 31. | ООО «НАЯДА 61» | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143, литера А Г, офис. 402 | 1–5 |
| 32. | ООО «Радуга» | г. Ростов-на-Дону, пер. Краснофлотский, 22/10/21 | 5 |
| 33. | ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» | г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 д | 1–4 |
| 34. | ООО «РПК» | г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 93, литер Л, офис 2 | 3–5 |
| 35. | ООО «РЦУ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 348 а, литер В | 3–5 |
| 36. | ООО «Тритон» | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, офис 21 | 1–4 |
| 37. | ООО «Фонд «Экология Дона» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а, офис 2 г | 1–4 |
| 38. | ООО «ЭКОЛОГ» | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия завода «Ростсельмаш», 2-6/22, офис 16 | 4 |
| 39. | ООО «Южный город» | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 11/1, к. 1 | 1–5 |
| 40. | ООО НПП «Экобаланс» | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 39, офис 302 | 1 |
| № п/п | Наименование хозяйствуюего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта | Класс опасности |
| 41. | ОАО «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» | г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая, 3 б | 3–5 |
| 42. | Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 | 1–4 |
| 43. | Трубецкой филиал ОАО «Астон» | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б | 4 |
| 44. | ООО «Оазис-Ростов» | г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 | - |
| 45. | ООО «Транспортная компания «Ростсельмаш» | г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 8/1 а | 1–4 |
| 46. | ООО «МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 82, офис 17 | 4–5 |
| 47. | ООО «ГринСити» | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 99 | 4–5 |
| 48. | ИП Куликова Наталья Николаевна | г. Ростов-на-Дону | 4 |
| 49. | ООО «ИНТЕРТРЕЙД» | г. Ростов-на-Дону,пр. 40-летия Победы, 332 б, офис 8 | 1–5 |
| 50. | ООО «ЭКОТРАНС» | г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 1/3, офис 13 | 5 |
| 51. | ООО «Донская утилизирующая компания» | г. Ростов-на-Дону, ул. Локомотивная, 2 в, литер М, к. 8 | 4–5 |
| 52. | ООО «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 1, 2, 4 |
| 53. | ООО «ДСК» | г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 35, оф. 7 | 2-4 |
| 54. | ООО «ЭКО-ПРАЙМ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а | 1 – 5 |
| 55. | ООО «ГК «Чистый город» | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 52 | 4-5 |
| № п/п | Наименование хозяйствуюего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта | Класс опасности |
| 56. | ИП Примова К.И. | г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, д. 18 А | 4 |
| 57. | ООО фирма «Руслан» | г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д. 20/51 | 4 |
| 58. | ООО «Северо-Кавказский Углеродный Союз» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 «А», оф. 2 «Ж» | 4-5 |
| 59. | ФГБОУ ВО РГУПС | г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, | 4 |
| 60. | ООО «Экология» | г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 10 | 3-5 |
| 61. | ООО «Донутилизация» | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а, ком. 2в (литер А) | 3-5 |
| 62. | Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП ФЭО | г. Ростов-на-Дону, ул. 30 линия, 54 | 2 |
| 63. | ООО «ДРСУ-Дон» | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, зд. 36 | 4,5 |
| 64. | ООО НПФ «Ростагропромавтодорсервис» | г. Ростов-на-Дону, ул. Планетная, зд. 4 | 4,5 |
| 65. | ООО «ВНТП САРМ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 58/28/63, офис 320 | 3,5 |
| 66. | ООО «Юг Формат» | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 80, офис 709 | - |
| 67. | ООО «ЕВРОСТРОЙ» | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 32 В/21 В, офис 2 | 4 |

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Во исполнение Федерального проекта «Чистый воздух» в городе-участнике Ростове-на-Дону были отобраны и проведены 27300 проб/исследований воздуха.

В 2024 году было выявлено превышение гигиенических нормативов при наблюдении за качеством атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону – 8нестандартных исследований (трихлорметан – 2, азота диоксид – 1, формальдегид – 4, взвешенные вещества – 1).

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.09.2017 года № 12-46/16635 
«Об организации проведения социально-гигиенического мониторинга 
на территориях, прилегающим к морским портам», осуществляется мониторинг
в части контроля атмосферного воздуха за загрязнением угольной пылью, взвешенными веществами, неорганической пылью, содержащей двуокись кремния, источником которых является деятельность на территории морского терминала 
в г. Ростове-на-Дону: ОАО «Ростовский порт» – 1 мониторинговая точка. Отбор осуществляется еженедельно. За текущий период пробы, не соответствующие гигиеническим нормативам, не выявлены.

Приоритетными химическими веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются азота диоксид, формальдегид, взвешенные вещества, взвешенные вещества РМ 2,5 и РМ 10.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха продолжают оставаться промышленные объекты и транспорт. Загрязнению атмосферного воздуха способствуют: низкое качество дорог, их низкая пропускная способность, 
не соответствующая быстрым темпам роста автотранспортного парка, недостаточное строительство наземных и подземных путепроводов и др.

Загрязнение атмосферного воздуха азота диоксидом, формальдегидом, взвешенными веществами и другими веществами, оказывающими раздражающее действие на дыхательные пути, относится к фактору риска возникновения астмы 
и хронических заболеваний органов дыхания с астматическим компонентом. Повышенные уровни взвешенных веществ РМ 10 способствуют увеличению распространенности среди населения, особенно старших возрастных групп, заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых и других.

Одной из важнейших задач в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его качественной питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении – как фактора, существенно влияющего 
не только на инфекционную, но и общую заболеваемость населения.

Одним из факторов риска для здоровья является питьевая вода, подаваемая населению города.

Улучшение качества воды, отобранной из разводящей сети в 2024 году в городе Ростов-на-Дону, отмечается по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Атмосферный воздух

Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха (результаты наблюдений, 
в том числе в динамике 2021-2024 гг. (сравнение с многолетними данными, 
с данными по России).

Контроль объёмной суммарной бета-активности (Бк/м³) радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы (аэрозольная фракция) осуществляется 
в контрольных точках на территории города Ростова-на-Дону.

Средние значения среднегодовой объёмной суммарной бета-активности (Бк/м³) радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы (аэрозольная фракция) 
в контрольных точках города по итогам наблюдений в 2021-2024 гг. составила 6,7х10-5 Бк/м³.

По итогам наблюдений в 2024 г. среднегодовая объёмная суммарная бета-активность (Бк/м³) радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы (аэрозольная фракция) в контрольных точках Ростова-на-Дону составила 6,1х10-5, находится на уровне значений 2023 г. (7,2х10-5) для данной территории; при этом не превышает средних значений, характерных для Российской Федерации (13,8х10-5 Бк/м³).

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

г. Ростов-на-Дону

| Муниципальная программа в области охраны окружающей среды | Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» утверждена постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379. Фактический объем финансирования подпрограммы в 2024 году составил 842 069,6 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Охрана атмосферного воздуха и зеленых насаждений | В соответствии с показателем индекса качества городской среды, общая площадь озелененных территорий в пределах городской среды составляет 12 735,48 тыс. м2. В 2024 году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников произведена высадка более 51,0 тыс. деревьев лиственных пород в рамках компенсационного озеленения по объекту строительства автомобильной дороги «Западная Хорда». В рамках весеннего и осеннего Дней древонасаждения осуществлена высадка 40,9 тыс. кустарников, 984 летников и цветов-многолетников, порядка 2 млн. луковиц тюльпанов. Проводилась работа, связанная с минимизацией ущерба, наносимого зеленым насаждениям, при осуществлении градостроительной деятельности. Рассмотрено 1053 проекта прокладки трасс инженерных коммуникаций, строительства и реконструкции транспортных магистралей, при этом предотвращен спил 5442 деревьев. |
| Охрана водных объектов | В 2024 году сотрудниками функциональных и территориальных подразделений администрации города Ростова-на-Дону, в рамках взаимодействия с территориальным Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, организовано проведение обследований территорий, прилегающих к водным объектам, в городе Ростове-на-Дону. В ходе обследований береговой полосы реки Темерник и ее притоков выявлено и ликвидировано 15 свалочных очагов, выявлено и затампонировано 49 точек сброса хозяйственно-бытовых стоков. |
| Обращение с отходами производства и потребления | В целях реализации возложенных полномочий по содержанию подведомственных территорий, в 2024 году МКУ «УЖКХ» районов города проведены работы по ликвидации свалочных очагов отходов, не включенных в единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, в объеме 381 тыс. м3. В целях предотвращения загрязнения территорий, прилегающих к местам (площадкам) накопления ТКО, в рамках выделенного финансирования произведено обустройство 95 мест (площадок) накопления ТКО, в рамках единой концепции с отсеками для сбора крупногабаритных отходов. Также в целях ликвидации вреда, причиненного «серыми возчиками», реализован комплекс мероприятий по ликвидации стихийных навалов мусора на длительное время неиспользуемых территориях в границах районов города. Ликвидировано 62,3 тыс. м3 отходов смешанного состава. В рамках муниципального контракта от 05.12.2022 № 62 проведена рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне города Ростова-на-Дону. |
| Экологическое образование и просвещение | На территории города в 2024 году проведено 104 экологических акции, направленных на просвещение жителей города, в том числе посадка деревьев в местах, подверженных систематическому образованию свалочных очагов. В целях привлечения внимания общества к вопросам экологии и обеспечения экологической безопасности, а также популяризации раздельного сбора отходов проведена акция «Раздельный сбор» совместно с АО «Ростоввторпереработка». В ходе акции собрано более 3 000 кг макулатуры. Дважды проведена экологическая акция по сбору отработанных автомобильных шин у населения с целью недопущения попадания их в окружающую природную среду. Собрано более 10 000 шин. Трансляция информации о проблеме, связанной с несанкционированным размещением отходов, проводится в общественном транспорте через автоинформаторы на 24 маршрутах города Ростова-на-Дону. В 2024 году исполнилось 20 лет со дня образования информационно-экологического центра АО «Ростовводоканал». За это время занятия и мероприятия в экологическом центре посетили более 90000 человек. В 2024 году были проведены 3 производственные экскурсии на объекты предприятия для студентов ВУЗов и колледжа; 12 конференций экологической направленности; 227 занятий «Урок Воды» для детей дошкольного и школьного возраста. Всего занятия посетили 8071 человек, в данных мероприятиях приняли участие 681 человек. С 25 мая по 22 сентября 2024 г. город Ростов-на-Дону присоединился к III Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух». Проведение акции направлено на снижение выбросов от использования автотранспорта с традиционными видами топлива. Ростов-на-Дону стал победителем в номинации «Организация самого массового спортмероприятия». |

Основные итоги реализации региональной программы

«Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории» за 2024 год

На реализацию мероприятий региональной программы «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории» (далее – региональная программа) в 2024 году направлены средства федерального бюджета в сумме 73,1 млн. руб.

В 2024 году в ходе обследований водоохранной зоны р. Темерник выявлено 
3 новых выпуска, из которых 2 – в Ворошиловском и 1 – в Октябрьском районах 
г. Ростова-на-Дону. Органами местного самоуправления проведены работы 
по тампонированию 3 ранее выявленных выпусков в Октябрьском районе 
г. Ростова-на-Дону, а также 2 выпусков на территории Ворошиловского района, выявленных в 2024 году.

Также в ходе обследования выявлены 3 факта сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности с последующим попаданием в р. Темерник. Информация направлена в административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

С учетом мероприятий 2017-2024 годов суммарно зафиксировано 162 выпуска, из них: по 21 выпуску имеются решения о предоставлении водного объекта 
в пользование; 9 – ручьи (родники); 70 выпусков служат для отвода ливневых (дренажных) вод с городской территории, на 60 выпусках проведены работы 
по тампонированию, 2 выпуска в Октябрьском районе подлежат тампонажу.

В ходе обследования водоохранной зоны р. Темерник в 2024 году выявлено 
37 свалочных очагов, из которых 35 ликвидировано, 2 осталось ликвидировать 
на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону.

Кроме того, свалочные очаги, выявленные в 2023 году в водоохранной зоне 
р. Темерник, оставшиеся не ликвидированными на конец 2023 года, ликвидированы в полном объеме.

В рамках весеннего и осеннего Дней древонасаждения на территории «первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник, парка культуры 
и отдыха имени Октября города Ростова-на-Дону, СНТ «Импульс» (прибрежная зона реки Темерник в районе пер. Овражный) высажено 165 деревьев и кустарников.

Для подготовки информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов города Ростова-на-Дону в 2024 году использовались материалы Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2024 году». С полной версией можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области: https://минприродыро.рф/about/projects/all/1415/